# OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation
Zentraler GPS-Logging-Skriptpfad

| Projektname | OpenMower-TAF-ROS |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Änderungsdokumentation |
| Erstellungsdatum | 2026-07-14 |
| Verantwortlich | OpenAI im Auftrag des Projektverantwortlichen |
| Version | v0.1 |
| Status | Arbeitsstand / zur Prüfung |
| Änderungsdatum | 2026-07-14 |
| Ablageort | _Dokumentation im Projektpaket |
| Referenzen | Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(6).pdf; OpenMower-TAF-ROS(8).zip |

Ziel der Änderung

Das GPS-/RTK-Logging-Skript wird im Repository an genau einer maßgeblichen Quellstelle gepflegt und beim Docker-Image-Build an einen stabilen Laufzeitpfad installiert. Doppelte Quellkopien und die zusätzliche Catkin-Kopie werden entfernt. Dadurch verweist MQTT künftig auf einen Pfad, der im Image garantiert vorhanden und ausführbar ist.

# 1. Ausgangssituation

Der konfigurierte Standardpfad /home/openmower/scripts/record_satellites.sh war im Image nicht vorhanden.

Das Skript lag gleichzeitig in src/lib/xbot_monitoring/scripts, src/mower_logic/scripts und utils/scripts. Zusätzlich erzeugte Catkin eine Kopie unter devel/lib/mower_logic.

Die mehrfachen Ablagen konnten auseinanderlaufen und erschwerten die eindeutige Zuordnung zwischen Quellversion, Build-Artefakt und Laufzeitdatei.

# 2. Zielstruktur

| Ebene | Pfad | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Repository | utils/scripts/record_satellites.sh | Einzige maßgebliche Quellversion. |
| Docker-Image | /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh | Einziger stabiler Laufzeitpfad. |
| MQTT/ROS-Default | /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh | Standardwert für Darstellung und Startlogik. |

# 3. Umgesetzte Änderungen

Zentrale Quellversion: Die funktionsreichere aktuelle Skriptversion aus mower_logic wurde nach utils/scripts/record_satellites.sh übernommen.

Legacy-Kopien entfernt: src/mower_logic/scripts/record_satellites.sh und src/lib/xbot_monitoring/scripts/record_satellites.sh wurden gelöscht.

Catkin-Artefakt entfernt: Der catkin_install_python-Block für record_satellites.sh wurde aus src/mower_logic/CMakeLists.txt entfernt. Damit wird keine zusätzliche devel/lib/mower_logic-Kopie mehr erzeugt.

Image-Installation: docker/Dockerfile installiert das Skript mit Modus 0755 nach /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh und entfernt anschließend die Quellkopie aus dem finalen Image.

Standardpfade aktualisiert: MowerLogic.cfg, xbot_monitoring.cpp und GPS_LOGGING_API.md verwenden den neuen Laufzeitpfad.

Build-Artefakte ausgeschlossen: Eine .dockerignore schließt build/, devel/ und install/ aus dem Docker-Build-Kontext aus. Das .git-Verzeichnis bleibt erhalten, weil das Dockerfile daraus die Softwareversion ableitet.

# 4. Betroffene Dateien

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| .dockerignore | neu |
| docker/Dockerfile | geändert |
| src/mower_logic/CMakeLists.txt | geändert |
| src/mower_logic/cfg/MowerLogic.cfg | geändert |
| src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp | geändert |
| src/lib/xbot_monitoring/GPS_LOGGING_API.md | geändert |
| utils/scripts/record_satellites.sh | geändert / kanonische Quelle |
| src/mower_logic/scripts/record_satellites.sh | gelöscht |
| src/lib/xbot_monitoring/scripts/record_satellites.sh | gelöscht |

# 5. Laufzeit- und Migrationshinweise

Ein bereits persistent gespeicherter alter Wert /home/openmower/scripts/record_satellites.sh kann den neuen Standard weiterhin überschreiben. Nach Installation des Images muss der Skriptpfad einmal auf /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh gesetzt und dauerhaft gespeichert oder die alte persistente Einstellung zurückgesetzt werden.

Das Image muss neu gebaut und der Container neu erstellt werden; ein einfacher Container-Neustart übernimmt die Dockerfile-Änderung nicht.

Im finalen Image soll find /opt/open_mower_ros -type f -name record_satellites.sh nur /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh liefern.

# 6. Prüfung

| Prüfpunkt | Erwartung/Befehl |
| --- | --- |
| Shell-Syntax | bash -n utils/scripts/record_satellites.sh |
| Alter Pfad | Keine aktive Code- oder Konfigurationsreferenz auf /home/openmower/scripts/record_satellites.sh außerhalb historischer Dokumentation. |
| Quellkopien | Im Repository existiert nur utils/scripts/record_satellites.sh. |
| Image nach Neubau | test -x /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh |
| MQTT-Einstellung | gps_state/settings/json meldet logging_script_path mit dem neuen Pfad. |

# 7. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-14 | OpenAI | Arbeitsstand | Zentralen Skriptpfad eingeführt und Legacy-/Build-Kopien entfernt. |