OpenMower-TAF-ROS

Änderungsdokumentation

F9P-Neustart per MQTT unter gps_state

Version v0.1 - 2026-07-08

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Dokumententitel | OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state - v0.1 |
| Projektname | OpenMower-TAF-ROS |
| Dokumentenart | Änderungsdokumentation / Implementierungsdokumentation / Codepaket |
| Thema | F9P-Neustart per MQTT unter gps_state |
| Erstellungsdatum | 2026-07-08 |
| Änderungsdatum | 2026-07-08 |
| Version | v0.1 |
| Status | Entwurf / technische Änderungsdokumentation |
| Verantwortlich | ChatGPT, fachliche Ausarbeitung für OpenMower-TAF-ROS |
| Ablageort | _Dokumentation/ im Codepaket, PDF und DOCX als separate Auslieferung |
| Referenzen | OpenMower-TAF-ROS (4).zip, zed_f9p_restart_seriell_ubx.pdf, GPS-State-MQTT, Projektdokumentationsregeln |

# 1. Kurzfassung

Das Paket wurde um eine MQTT-gesteuerte Neustartmöglichkeit für den u-blox ZED-F9P erweitert. Die Bedienung liegt vollständig unter dem bestehenden MQTT-Namensraum gps_state. Die eigentliche Ausführung erfolgt im GPS-Treiber über die binäre UBX-Nachricht UBX-CFG-RST.

Neue MQTT-Befehlstopics unter gps_state/restart.

Unterstützte GNSS-Startarten: hot_start, warm_start und cold_start.

Standardmäßig wird reset_mode controlled_software verwendet, weil dies der kontrollierte Software-Neustart ist.

Status und Validierung werden wieder unter gps_state veröffentlicht, damit eine App Rückmeldung anzeigen kann.

Bestehende GPS-State-Ausgaben bleiben additiv und abwärtskompatibel erhalten.

# 2. Fachliche Grundlage: UBX-CFG-RST

Der F9P-Neustart wird nicht als ASCII- oder NMEA-Kommando gesendet, sondern als rohe UBX-Bytefolge. Die verwendete Nachricht ist UBX-CFG-RST mit Class 0x06, ID 0x04 und einer Payload-Länge von 4 Bytes. Die Sync-Bytes B5 62 gehören nicht zur Checksumme.

| Modus | navBbrMask | resetMode | UBX-Bytes |
| --- | --- | --- | --- |
| hot_start | 0x0000 | 0x01 | B5 62 06 04 04 00 00 00 01 00 0F 66 |
| warm_start | 0x0001 | 0x01 | B5 62 06 04 04 00 01 00 01 00 10 6A |
| cold_start | 0xFFFF | 0x01 | B5 62 06 04 04 00 FF FF 01 00 0D 5F |

Wichtig: Der Treiber wartet bewusst nicht auf ein ACK. Bei UBX-CFG-RST kann der Empfänger direkt neu starten, bevor eine Bestätigung vollständig gesendet wurde. Der veröffentlichte Status bestätigt daher das erfolgreiche Schreiben der UBX-Nachricht, nicht einen späteren GNSS-Fix.

# 3. MQTT-Bedienung

| Topic | Richtung | Retain | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| gps_state/restart/set/json | MQTT -> ROS | nein | Löst einen F9P-Neustart aus. Payload ist JSON oder String. |
| gps_state/restart/status/json | ROS -> MQTT | ja | Letzter bekannter Neustartstatus, auch nach MQTT-Reconnect verfügbar. |
| gps_state/restart/validation/json | ROS -> MQTT | nein | Sofortige Validierungsantwort zum zuletzt empfangenen Befehl. |
| gps_state/restart/set/renew/json | MQTT -> ROS | nein | Veröffentlicht Status und gps_state/settings/json erneut. |
| gps_state/settings/json | ROS -> MQTT | ja | Erweitert um die Beschreibung der neuen F9P-Neustartbedienung. |

Empfohlene MQTT-Payloads:

{
  "mode": "hot_start"
}

{
  "mode": "warm_start",
  "reset_mode": "controlled_software"
}

{
  "mode": "cold_start",
  "reset_mode": "controlled_software"
}

Als Kurzform ist auch ein String erlaubt, zum Beispiel "hot_start". Für Apps wird JSON empfohlen, weil es leichter erweiterbar ist.

| Feld | Erlaubte Werte | Default | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| mode | hot_start, warm_start, cold_start | - | Bestimmt die GNSS-Startart und damit navBbrMask. |
| reset_mode | controlled_software, gnss_only, hardware_watchdog | controlled_software | Bestimmt den u-blox resetMode. Für normale Bedienung controlled_software nutzen. |

# 4. Datenfluss

Die MQTT-Bridge validiert den Befehl und leitet nur normierte Werte an den GPS-Treiber weiter. Dadurch bleibt die App-Schnittstelle stabil, während die gerätenahe UBX-Ausführung im GPS-Treiber bleibt.

| Schritt | Komponente | Aktion |
| --- | --- | --- |
| 1 | MQTT-Client / App | Veröffentlicht gps_state/restart/set/json mit mode und optional reset_mode. |
| 2 | xbot_monitoring | Prüft und normiert den Befehl, veröffentlicht validation und status=requested. |
| 3 | ROS | Leitet den Befehl als std_msgs/String an /ll/position/gps/restart_request weiter. |
| 4 | xbot_driver_gps | Sendet UBX-CFG-RST über die aktive UBX-Schnittstelle an den F9P. |
| 5 | xbot_driver_gps | Veröffentlicht /ll/position/gps/restart_status. |
| 6 | xbot_monitoring | Spiegelt den Treiberstatus auf gps_state/restart/status/json. |

MQTT gps_state/restart/set/json
  -> xbot_monitoring
  -> ROS /ll/position/gps/restart_request
  -> xbot_driver_gps / UbxGpsInterface::send_cfg_rst
  -> serielles UBX-CFG-RST zum ZED-F9P
  -> ROS /ll/position/gps/restart_status
  -> MQTT gps_state/restart/status/json

# 5. Implementierung im Paket

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp | MQTT-Topics für F9P-Neustart abonniert, Payload-Validierung ergänzt, ROS-Befehl veröffentlicht, Status/Validation unter gps_state publiziert und Einstellungen erweitert. |
| src/lib/xbot_monitoring/README.md | MQTT-Struktur, Payloads und Statusverhalten dokumentiert. |
| src/lib/xbot_driver_gps/src/driver_gps_node.cpp | ROS-Subscriber für Neustartbefehle ergänzt, UBX-Modus geprüft, Statusantwort erzeugt. |
| src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.h/.cpp | send_cfg_rst(nav_bbr_mask, reset_mode) ergänzt und UBX-CFG-RST-Paket über vorhandenes send_packet erzeugt. |
| src/lib/xbot_driver_gps/CMakeLists.txt | std_msgs als Catkin-Komponente ergänzt. |
| src/lib/xbot_driver_gps/package.xml | std_msgs als Build-/Export-/Runtime-Abhängigkeit ergänzt. |
| src/open_mower/launch/include/_comms.launch | Private Treibertopics auf /ll/position/gps/restart_request und /ll/position/gps/restart_status remapped. |
| .gitmodules | xbot_driver_gps-Submodule aus dem ausgelieferten Paket entfernt, damit die geänderten GPS-Treiberdateien direkt enthalten sind. |
| _Dokumentation/F9P-Restart-MQTT.md | Kurzdokumentation im Codepaket ergänzt. |

# 6. Status- und Fehlerverhalten

| Situation | MQTT / Status | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Gültiger Befehl empfangen | validation.valid=true, status=requested | Befehl wurde von xbot_monitoring an ROS weitergegeben. |
| UBX-Paket geschrieben | status=sent, reason=ubx_cfg_rst_sent_no_ack_expected | Treiber konnte UBX-CFG-RST schreiben. Ein ACK wird nicht erwartet. |
| Unbekannter Modus | validation.valid=false | Befehl wird nicht an den Treiber weitergegeben. |
| GPS-Treiber läuft nicht im UBX-Modus | status=rejected, reason=gps_driver_is_not_running_in_ubx_mode | Neustart über UBX-CFG-RST ist nur bei UBX-Treiberbetrieb möglich. |
| Schreibfehler am Gerät | status=send_failed | Serielles Schreiben zum F9P ist fehlgeschlagen. |

{
  "accepted": true,
  "status": "sent",
  "source": "xbot_driver_gps",
  "mode": "hot_start",
  "reset_mode": "controlled_software",
  "nav_bbr_mask": 0,
  "reset_mode_value": 1,
  "reason": "ubx_cfg_rst_sent_no_ack_expected"
}

# 7. Prüfung

| Prüfung | Ergebnis |
| --- | --- |
| UBX-Checksumme | Die im Code erzeugten Hot-/Warm-/Cold-Start-Bytes wurden gegen die bereitgestellte F9P-Notiz geprüft. |
| Klammerbilanz xbot_monitoring.cpp | Runde, eckige und geschweifte Klammern sind ausgeglichen. |
| Klammerbilanz driver_gps_node.cpp | Runde, eckige und geschweifte Klammern sind ausgeglichen. |
| Klammerbilanz ublox_gps_interface.cpp/.h | Runde, eckige und geschweifte Klammern sind ausgeglichen. |
| Paketstruktur | Root-Ordner OpenMower-TAF-ROS bleibt unverändert. |
| ROS/Catkin-Build | In dieser Umgebung nicht ausführbar. Der Build muss auf dem Zielsystem oder in der CI nachgeholt werden. |

# 8. Testplan in der Zielumgebung

| Test | Befehl / Aktion | Erwartung |
| --- | --- | --- |
| Build | catkin build oder vorhandenen Docker-/CI-Build starten | xbot_monitoring und xbot_driver_gps kompilieren mit std_msgs-Abhängigkeit. |
| Settings sichtbar | mosquitto_sub -t 'gps_state/settings/json' -C 1 | settings enthält f9p_restart und f9p_restart_status. |
| Hot Start | mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/json' -m '{"mode":"hot_start"}' | Status wechselt requested und danach sent, sofern GPS-Treiber im UBX-Modus läuft. |
| Warm Start | mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/json' -m '{"mode":"warm_start"}' | UBX-CFG-RST wird mit navBbrMask 0x0001 geschrieben. |
| Cold Start | mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/json' -m '{"mode":"cold_start"}' | UBX-CFG-RST wird mit navBbrMask 0xFFFF geschrieben; GNSS sucht anschließend neu. |
| Ungültiger Wert | mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/json' -m '{"mode":"invalid"}' | validation.valid=false und kein ROS-Neustartbefehl. |
| Status Renew | mosquitto_pub -t 'gps_state/restart/set/renew/json' -m '{}' | status/json und settings/json werden erneut veröffentlicht. |

# 9. Hinweise und Einschränkungen

Die Funktion setzt voraus, dass der GPS-Treiber mit UBX/u-blox-Schnittstelle läuft und UBX-Input auf dem genutzten Port aktiv ist.

Der normale App-Befehl sollte controlled_software verwenden. hardware_watchdog und gnss_only sind technisch verfügbar, aber eher Diagnose-/Recovery-Varianten.

Ein erfolgreicher Schreibstatus bedeutet nicht, dass danach sofort wieder RTK Fixed verfügbar ist. Hot/Warm/Cold beeinflussen, wie schnell der Empfänger wieder eine Lösung findet.

Bei cold_start werden Backup-/Startdaten verworfen. Diese Option sollte gezielt verwendet werden, wenn eine gründlichere GNSS-Neusuche gewünscht ist.

Der Hardware-Fallback über RESET_N wurde nicht in Software eingebaut, weil dafür ein Hardware-Pin geschaltet werden müsste.

# 10. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-08 | ChatGPT | Entwurf | Erste Implementierung des F9P-Neustarts per MQTT unter gps_state mit Hot-/Warm-/Cold-Start und Dokumentation. |

# 11. Commit-Nachricht

BL_Add F9P restart MQTT command
Date: 2026-07-08
Summary:
- Added gps_state/restart MQTT command handling for u-blox/ZED-F9P UBX-CFG-RST restarts.
- Forwarded validated MQTT restart requests through ROS to xbot_driver_gps.
- Added hot_start, warm_start and cold_start support with controlled_software as the default reset mode.
- Published restart validation and retained restart status under gps_state.
- Vendored xbot_driver_gps in the delivered package so the modified driver files are included.
Changed files:
- .gitmodules
- src/lib/xbot_driver_gps/CMakeLists.txt
- src/lib/xbot_driver_gps/package.xml
- src/lib/xbot_driver_gps/README.md
- src/lib/xbot_driver_gps/src/driver_gps_node.cpp
- src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.cpp
- src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.h
- src/lib/xbot_monitoring/README.md
- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/open_mower/launch/include/_comms.launch
- _Dokumentation/F9P-Restart-MQTT.md
- _Dokumentation/2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state - v0.1.docx
- _Dokumentation/2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state - v0.1.pdf

# 12. Auslieferung

| Artefakt | Dateiname |
| --- | --- |
| Vollständiges Projektpaket | OpenMower-TAF-ROS_F9P-Neustart-MQTT-gps_state_v0.1.zip |
| Geänderte Dateien | OpenMower-TAF-ROS_F9P-Neustart-MQTT-gps_state_changed-files_v0.1.zip |
| Patch | f9p_restart_mqtt_changes_v0.1.patch |
| Commit-Nachricht | commit_message_f9p_restart_mqtt_v0.1.txt |
| PDF-Dokumentation | 2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state - v0.1.pdf |
| DOCX-Dokumentation | 2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - F9P-Neustart MQTT gps_state - v0.1.docx |