OpenMower-TAF-ROS - Implementierungsdokumentation

GPS-State State0 Fahrfähigkeitsdiagnose

12-Stufen-MQTT-Diagnose mit statischer Definition und Live-Status

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | OpenMower-TAF-ROS |
| Dokumentenart | Implementierungsdokumentation |
| Thema | GPS-State State0 Fahrfähigkeitsdiagnose |
| Erstellungsdatum | 2026-07-08 |
| Version | v0.1 |
| Status | Entwurf / Umsetzung im Codepaket |
| Autor / Bearbeiter | ChatGPT für OpenMower_App |
| Ablageort | _Dokumentation im bereitgestellten Codepaket |
| Referenzen | OpenMower-TAF-ROS (2).zip, Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf |

# 1. Ziel der Änderung

Ziel der Änderung ist eine sofort auswertbare MQTT-Diagnose zur GPS-Fahrfähigkeit. State 0 zeigt nicht nur, ob die Fahrfreigabe aktiv ist, sondern an welchem Entscheidungsknoten sie scheitert und welcher aktuelle Messwert zum Grenzwert gehört.

Die Diagnose ist schaltbar und in statische sowie wechselnde Daten getrennt. Dadurch kann die App oder ein MQTT Explorer eine stabile 12-Stufen-Tabelle darstellen, ohne bei jeder Aktualisierung lange Beschreibungen erneut zu übertragen.

| Prinzip | Umsetzung |
| --- | --- |
| Statische Daten | gps_state/state0/definition enthält Titel, Beschreibung, Quelle, Grenzwertbeschreibung, Fehlerfolge und nächste Prüfung. |
| Live-Daten | gps_state/state0/status enthält Drive-Status, blockierende Stufe, Status je Knoten, aktuellen Wert, Grenzwert, Abweichung und Display-Text. |
| Schaltbarkeit | publish_state0 ist als Experten-Setting unter gps_state/settings/json hinterlegt. |
| Zusatzdiagnose | xbot_positioning veröffentlicht /xbot_positioning/gps_debug_state als ROS-JSON-Topic für interne Werte wie gps_enabled, has_gps und valid_gps_samples. |

# 2. MQTT-Struktur von State 0

| Topic | Retained | Inhalt | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| gps_state/state0/definition | ja | Statische Definition der 12 Stufen | Einmalige Tabellenbeschreibung für App/MQTT Explorer |
| gps_state/state0/status | ja | Live-Status der 12 Stufen | Aktuelle Fahrfähigkeitsdiagnose |
| gps_state/settings/json | ja | Descriptor und Schalter publish_state0 | Schaltbarkeit und Darstellung in der App |
| /xbot_positioning/gps_debug_state | ROS latched | Interne xbot_positioning-Diagnose | Quelle für Samples, has_gps, gps_enabled und letzte akzeptierte GPS-Pose |

## 2.1 Grundform state0/definition

Die Definition enthält pro Stufe die gleichbleibenden Metadaten. Sie wird retained veröffentlicht und ist versioniert.

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| definition_version | Version der statischen 12-Stufen-Definition. |
| checks.<id>.stage | Numerische Reihenfolge der Entscheidungsknoten. |
| checks.<id>.key | Maschinenlesbarer Kurzschlüssel. |
| checks.<id>.title | Tabellentitel für die App. |
| checks.<id>.description | Fachliche Beschreibung der Prüfung. |
| checks.<id>.source | ROS-Topic, Feld oder interner Wert, aus dem die Bewertung stammt. |
| checks.<id>.operator / expected / threshold_param | Erwartung oder Grenzwertbeschreibung. |
| checks.<id>.effect_if_failed | Folge bei Nichterfüllung. |
| checks.<id>.next_check | Wann der Knoten erneut bewertet wird. |

## 2.2 Grundform state0/status

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| drive_ready | Gesamtergebnis der GPS-Fahrfähigkeit. |
| drive_state | ready, blocked oder stop. |
| severity | 0 OK, 1 Hinweis, 2 Warnung, 3 blockiert, 4 Stop. |
| blocking_stage | Erste blockierende Stufe. |
| blocking_key / blocking_title | Maschinenlesbarer und lesbarer Blockiergrund. |
| summary | Kurze Sofortursache, z. B. 0.34 m / max. 0.20 m. |
| checks.<id>.status | ok, warning, blocked, stop, inactive oder unknown. |
| checks.<id>.value / threshold / deviation | Aktueller Wert, Grenzwert und Differenz. |
| checks.<id>.display | Formatierter Wert für die Anzeige. |

# 3. Die 12 Entscheidungsknoten

| Nr. | Key | Entscheidungsknoten | Ja-Bedingung / Grenzwert | Folge bei Nein | Nächste Prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gps_enabled | GPS-Verarbeitung aktiv? | gps_enabled = true | GPS wird verworfen | Konfigurationsänderung oder nächstes GPS-Update |
| 2 | rtk_fixed | RTK Fixed vorhanden? | RTK-Status fixed | GPS-Update wird verworfen | Nächstes GPS-Update |
| 3 | gps_input_accuracy | GPS-Genauigkeit Eingang gut? | position_accuracy <= /xbot_positioning/max_gps_accuracy | GPS-Update wird verworfen | Nächstes GPS-Update |
| 4 | valid_gps_samples | Genügend gültige GPS-Samples? | valid_gps_samples > 10 | Initialisierung bleibt instabil | Jedes gültige GPS-Update |
| 5 | absolute_gps_pose_recent | Absolute GPS-Pose aktuell? | last_accepted_gps_age_s < 10 s | RECENT_ABSOLUTE_POSE fehlt | Neues gültiges GPS-Update |
| 6 | xb_pose_received | Aktuelle xb_pose vorhanden? | /xbot_positioning/xb_pose empfangen | Fahrfreigabe blockiert | Nächster mower_logic-Zyklus |
| 7 | xb_pose_age | Pose aktuell? | xb_pose_age < 1 s | Sicherheitsstopp: Messer aus, Fahren aus | Neue aktuelle Pose |
| 8 | orientation_valid | Orientierung gültig? | orientation_valid = true | Keine sichere Navigation | Neue gültige Pose |
| 9 | pose_accuracy | Positionsgenauigkeit ausreichend? | position_accuracy < /mower_logic/max_position_accuracy | Fahrfreigabe blockiert | Verbesserte Pose |
| 10 | recent_absolute_pose | Aktuelle absolute GPS-Pose vorhanden? | FLAG_SENSOR_FUSION_RECENT_ABSOLUTE_POSE gesetzt | Weiter zur Toleranzprüfung | Aktuelle absolute Pose |
| 11 | gps_timeout | Letzter guter GPS-Zustand innerhalb Toleranz? | Zeit seit letztem OK < /mower_logic/gps_timeout | GPS-Timeout: Fahren und Messer aus | Wieder gültige Pose |
| 12 | gps_drive_ready | Fahrfreigabe erreicht? | Alle vorherigen Stufen erfüllt | Roboter fährt GPS-abhängig nicht | Wenn alle Stufen OK sind |

# 4. Statuslogik und Darstellung

| Status | Severity | Bedeutung | Empfohlene Darstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| ok | 0 | Bedingung erfüllt | Grün / Haken |
| unknown | 1 | Wert fehlt oder Diagnosequelle noch nicht verfügbar | Grau oder Orange |
| warning | 2 | Noch toleriert oder Zwischenzustand | Gelb / Warnsymbol |
| blocked | 3 | Fahrfreigabe aktuell blockiert | Rot / Stoppschild |
| stop | 4 | Sicherheitsstopp; Fahren und Messer aus | Dunkelrot / Schloss oder Stopp |
| inactive | 0 | Wegen vorheriger Blockade nicht bewertet | Grau / Strich |

## 4.1 Beispiel für state0/status

{
  "state": "state0",
  "type": "status",
  "definition_version": 1,
  "drive_ready": false,
  "drive_state": "blocked",
  "blocking_stage": 3,
  "blocking_key": "gps_input_accuracy",
  "blocking_title": "GPS-Genauigkeit Eingang gut?",
  "summary": "0.34 m / max. 0.20 m",
  "checks": {
    "03_gps_input_accuracy": {
      "stage": 3,
      "key": "gps_input_accuracy",
      "status": "blocked",
      "severity": 3,
      "value": 0.34,
      "threshold": 0.2,
      "deviation": 0.14,
      "display": "0.34 m / max. 0.20 m"
    }
  }
}

# 5. Codeänderungen

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp | State0-Settings, Definition, Live-Status, 12-Stufen-Bewertung, MQTT-Publish für definition/status, Subscriber für /xbot_positioning/gps_debug_state. |
| src/lib/xbot_monitoring/README.md | Dokumentation der State0-MQTT-Topics, Statuswerte und Stufenreihenfolge. |
| src/lib/xbot_positioning/src/xbot_positioning.cpp | Neuer latched ROS-Publisher /xbot_positioning/gps_debug_state mit gps_enabled, has_gps, valid_gps_samples, Genauigkeit, RTK-Flags, Outlier- und Alterdaten. |
| src/lib/xbot_positioning/CMakeLists.txt | std_msgs als Catkin-Komponente ergänzt. |
| src/lib/xbot_positioning/package.xml | std_msgs als Build-, Build-Export- und Runtime-Abhängigkeit ergänzt. |

## 5.1 Veröffentlichungslogik

State 0 ist über publish_state0 schaltbar. Wenn der Schalter aktiv ist, veröffentlicht xbot_monitoring bei der normalen GPS-State-Aktualisierung die statische Definition retained auf gps_state/state0/definition und die Live-Werte retained auf gps_state/state0/status. Bei Renew oder Force-Publish werden beide Topics ebenfalls neu gesendet.

## 5.2 Datenfluss

| Quelle | Daten | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| /ll/position/gps | RTK-Status, GPS-Flags, Einganggenauigkeit | Stufen 2 und 3 |
| /xbot_positioning/gps_debug_state | gps_enabled, has_gps, valid_gps_samples, letzte akzeptierte GPS-Pose | Stufen 1, 4 und 5 |
| /xbot_positioning/xb_pose | Pose vorhanden, Pose-Alter, Orientierung, Pose-Genauigkeit, RECENT_ABSOLUTE_POSE | Stufen 6 bis 10 |
| mower_logic-Zeitwerte | Letzter guter GPS-Zustand und gps_timeout | Stufe 11 |
| Gesamtbewertung | gps_drive_ready und blockierende Stufe | Stufe 12 und Kopfbereich |

# 6. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-08 | ChatGPT | Entwurf / umgesetzt | State0-Fahrfähigkeitsdiagnose als schaltbare 12-Stufen-MQTT-Darstellung implementiert und dokumentiert. |

# 7. Commit-Nachricht

BS_Add GPS state0 drive diagnostics
Date: 2026-07-08
Summary:
- Added optional GPS State 0 drive-readiness diagnostics with static definition and live status MQTT payloads.
- Published xbot_positioning GPS debug state to expose internal GPS initialization values for MQTT diagnostics.
- Documented the State 0 topic structure, status values and 12 decision stages.
Changed files:
- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/lib/xbot_monitoring/README.md
- src/lib/xbot_positioning/src/xbot_positioning.cpp
- src/lib/xbot_positioning/CMakeLists.txt
- src/lib/xbot_positioning/package.xml
- _Dokumentation/2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Implementierungsdokumentation - GPS-State State0 Fahrfaehigkeitsdiagnose - v0.1.docx
- _Dokumentation/2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Implementierungsdokumentation - GPS-State State0 Fahrfaehigkeitsdiagnose - v0.1.pdf

# 8. Prüfung

Durchgeführt wurden statische Prüfungen der geänderten Dateien und ein diff --check auf die gezielt geänderten Dateien. Eine vollständige ROS/Catkin-Kompilierung konnte in der aktuellen Ausführungsumgebung nicht durchgeführt werden, weil keine ROS-Toolchain installiert ist.