OpenMower-TAF-ROS - Implementierungsdokumentation - GPS-State-MQTT

Version v0.1 - 2026-06-23

Diese Dokumentation beschreibt die umgesetzte Erweiterung im ROS-/MQTT-Backend, mit der die aktuell verfügbaren GPS-Satellitendaten aus ROS als separater MQTT-Hauptbereich gps_state bereitgestellt werden. Die App kann diese Daten später ohne eigene ROS-Anbindung abonnieren und visualisieren.

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | OpenMower-TAF-ROS |
| Dokumentenart | Implementierungsdokumentation / MQTT-Schnittstelle |
| Thema | GPS-State-MQTT |
| Erstellungsdatum | 2026-06-23 |
| Änderungsdatum | 2026-06-23 |
| Version | v0.1 |
| Status | Entwurf |
| Autor / verantwortliche Person | ChatGPT |
| Ablageort | Codepaket-ZIP, _Dokumentation, PDF und DOCX |
| Referenzen | OpenMower-TAF-ROS, xbot_monitoring, xbot_driver_gps, GPS-State-MQTT-App-Spezifikation |

# 1. Ziel der Änderung

Ziel ist eine getrennte MQTT-Bereitstellung der aktuellen Satellitenlage. Die Daten werden nicht in die normale Sensorseite integriert, sondern als eigenständiger MQTT-Bereich gps_state veröffentlicht. Damit bleibt die große Satellitenliste von den allgemeinen Sensorwerten getrennt.

# 2. Geänderte Dateien

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp | Erweiterung um GPS-State-Subscriber, State1-State4-Payloads, gps_state/settings/json, MQTT-Settings-Kommandos, Validierung, Publish-Rate und Persistenz. |
| _Dokumentation/2026-06-23 - OpenMower-TAF-ROS - Implementierungsdokumentation - GPS-State-MQTT - v0.1.docx | Bearbeitbare Dokumentation der Änderung. |
| _Dokumentation/2026-06-23 - OpenMower-TAF-ROS - Implementierungsdokumentation - GPS-State-MQTT - v0.1.pdf | PDF-Ausgabe der Dokumentation. |
| commit_message.txt | Englische Commit-Nachricht mit Datum, Zusammenfassung und Dateiliste. |

# 3. Technische Umsetzung

| Baustein | Umsetzung |
| --- | --- |
| ROS-Quelle | Subscriber auf /ll/position/gps/satellites mit Message-Typ xbot_msgs/GnssSatelliteArray. |
| MQTT-Publisher | Veröffentlichung über die bestehende try_publish-Funktion in xbot_monitoring. Externe MQTT-Prefixe werden dadurch wie bisher berücksichtigt. |
| Datenmodell | Vier nicht additive, jeweils eigenständig nutzbare Payloads: gps_state/state1 bis gps_state/state4. |
| Metadaten | Einmalige Beschreibung der States und Settings über gps_state/settings/json im settings_v2-Stil. |
| Steuerung | App-Kommandos über gps_state/settings/set/renew/json, gps_state/settings/set/session/json und gps_state/settings/set/persistent/json. |
| Persistenz | Persistente Werte werden im Namespace gps_state in der vorhandenen settings_persistent.json abgelegt. |

# 4. MQTT-Topicstruktur

| Topic | Richtung | Retained | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| gps_state/state1 | Backend -> App | Ja | Kompakter GPS-Zustand mit Verfügbarkeit, Qualität, visible, used, avg_cn0 und updated_at. |
| gps_state/state2 | Backend -> App | Ja | Erweiterte Zusammenfassung mit min/max C/N0, weak/good count und Systemverteilung. |
| gps_state/state3 | Backend -> App | Nein | Liste der aktuell für den Fix verwendeten Satelliten plus Basiswerte. |
| gps_state/state4 | Backend -> App | Nein | Vollständige Satellitenliste, standardmäßig deaktiviert und primär für Debug/Expertenansicht. |
| gps_state/settings/json | Backend -> App | Ja | Metadaten, Labels, Descriptions, Settings und aktuelle Werte. |
| gps_state/settings/set/renew/json | App -> Backend | Nein | Fordert Settings und zuletzt bekannte State-Payloads neu an. |
| gps_state/settings/set/session/json | App -> Backend | Nein | Ändert GPS-State-Einstellungen nur für die laufende Session. |
| gps_state/settings/set/persistent/json | App -> Backend | Nein | Speichert GPS-State-Einstellungen persistent. |
| gps_state/settings/validation/json | Backend -> App | Nein | Validierungsantwort auf Session- und Persistent-Änderungen. |

# 5. State-Inhalte

| State | Topic | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| State1 | gps_state/state1 | available, quality, visible, used, avg_cn0, updated_at. |
| State2 | gps_state/state2 | State1-Basiswerte plus sensor_stamp, min_cn0, max_cn0, weak_count, good_count und systems. |
| State3 | gps_state/state3 | State1-Basiswerte plus sensor_stamp, min_cn0, max_cn0 und satellites-Liste mit USED=true. |
| State4 | gps_state/state4 | State1-Basiswerte plus sensor_stamp, min_cn0, max_cn0 und satellites-Liste mit allen sichtbaren Satelliten. |

# 6. Einstellbare Werte

| Setting | Typ | Default | Bereich | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| enabled | bool | true | - | Aktiviert oder deaktiviert die GPS-State-Ausgabe. |
| publish_rate_hz | double | 1.0 | 0.1 bis 5.0 Hz | Maximale MQTT-Veröffentlichungsrate. |
| publish_state1 | bool | true | - | Veröffentlicht gps_state/state1. |
| publish_state2 | bool | true | - | Veröffentlicht gps_state/state2. |
| publish_state3 | bool | true | - | Veröffentlicht gps_state/state3. |
| publish_state4 | bool | false | - | Veröffentlicht gps_state/state4; standardmäßig aus wegen Datenmenge. |
| weak_cn0_threshold | double | 20.0 | 0.0 bis 60.0 dB-Hz | Schwelle für schwache verwendete Satelliten. |
| good_cn0_threshold | double | 30.0 | 0.0 bis 60.0 dB-Hz | Schwelle für gute verwendete Satelliten. |

# 7. Beispiel-Kommandos für MQTT

Status neu anfordern:

mosquitto_pub -h localhost -t 'gps_state/settings/set/renew/json' -m '{}'

Publish-Rate live auf 0.5 Hz setzen:

mosquitto_pub -h localhost -t 'gps_state/settings/set/session/json' -m '{"publish_rate_hz":{"value":0.5}}'

Publish-Rate dauerhaft auf 1.0 Hz speichern:

mosquitto_pub -h localhost -t 'gps_state/settings/set/persistent/json' -m '{"publish_rate_hz":{"value":1.0}}'

State4 temporär aktivieren:

mosquitto_pub -h localhost -t 'gps_state/settings/set/session/json' -m '{"publish_state4":{"value":true}}'

Alle GPS-State-Topics beobachten:

mosquitto_sub -h localhost -t 'gps_state/#' -v

# 8. Validierung und Persistenz

Session- und Persistent-Payloads müssen ein JSON-Objekt sein. Bekannte Settings werden typ- und bereichsgeprüft. Unbekannte Keys werden abgelehnt. Bei persistenten Änderungen schreibt xbot_monitoring die akzeptierten persistent-Werte in den Namespace gps_state der vorhandenen settings_persistent.json.

{
  "valid": true,
  "namespace": "gps_state",
  "mode": "session",
  "accepted": {"publish_rate_hz": ["value"]},
  "rejected": {},
  "remarks": []
}

# 9. Testplan

| Test | Befehl / Prüfung | Erwartung |
| --- | --- | --- |
| ROS-Quelle prüfen | rostopic echo -n 1 /ll/position/gps/satellites | GnssSatelliteArray mit satellites[] erscheint. |
| MQTT-Livewerte prüfen | mosquitto_sub -h localhost -t gps_state/# -v | state1 bis state3 und settings/json erscheinen. |
| Renew prüfen | Publish auf gps_state/settings/set/renew/json | settings/json und letzte States werden erneut gesendet. |
| Session-Rate prüfen | publish_rate_hz per session auf 0.5 setzen | Validierung valid=true; Ausgabe verlangsamt sich. |
| State4 prüfen | publish_state4 per session aktivieren | gps_state/state4 wird mit vollständiger Satellitenliste gesendet. |
| Persistent prüfen | publish_rate_hz per persistent speichern | settings_persistent.json enthält gps_state.publish_rate_hz.persistent. |

# 10. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-06-23 | ChatGPT | Entwurf | Erste Implementierung der separaten GPS-State-MQTT-Ausgabe in xbot_monitoring mit Dokumentation. |

# 11. Kurzfazit

Die Änderung stellt GPS-Satellitendaten als separaten MQTT-Bereich bereit. Die App kann die vier States unabhängig abonnieren. Die Ausgabe ist über settings_v2-Metadaten beschrieben, über MQTT steuerbar und mit 1 Hz standardmäßig ressourcenschonend begrenzt.