OpenMower-TAF-ROS
Aenderungsdokumentation

GPS-State1: Dashboard Current Status und GPS Quality

| Projekt | OpenMower-TAF-ROS |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Aenderungsdokumentation |
| Version | v0.2 |
| Status | Arbeitsstand / zur Integration |
| Erstellungsdatum | 2026-07-16 |
| Verantwortlich | OpenMower-Projekt |
| Ablageort | _Dokumentation im Projektpaket |
| Referenz | Korrektur zu v0.1: current_status ist kein GPS-Fahrzustand |

# 1. Ziel der Aenderung

Das Feld data.current_status in gps_state/state1/status soll denselben betrieblichen Mäherzustand wiedergeben, der im Dashboard als Current Status angezeigt wird. Typische Werte sind mowing, idle, docking oder weitere von mower_logic gemeldete Zustände. Der bisher in v0.1 verwendete GPS-Fahrzustand ready, blocked oder stop bleibt weiterhin separat als drive_state erhalten.

# 2. Umgesetztes Verhalten

robot_state_callback übernimmt msg->current_state als Quelle für current_status.

Der Wert wird getrimmt und in Kleinbuchstaben normalisiert, damit beispielsweise MOWING als mowing veröffentlicht wird.

Der zuletzt empfangene Betriebszustand wird threadsicher zwischengespeichert und in regulären sowie Fallback-State1-Payloads verwendet.

Vor dem ersten RobotState-Empfang oder bei leerem Zustand wird unknown ausgegeben.

gps_quality bleibt unverändert und entspricht weiterhin state2.quality_class.

# 3. MQTT-Beispiel

"data": {
  "drive_state": "ready",
  "current_status": "mowing",
  "gps_quality": "good"
}

drive_state beschreibt die GPS-Fahrfreigabe. current_status beschreibt dagegen die aktuelle Aktivität des Mähers entsprechend dem Dashboard.

# 4. Geaenderte Dateien

src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp

src/lib/xbot_monitoring/GPS_STATE_MQTT_API.md

src/lib/xbot_monitoring/README.md

# 5. Pruefung

Geprüft wurden die gezielten Quelltextänderungen und der erzeugte Patch. Ein vollständiger ROS-/Docker-Build konnte in der Dokumentationsumgebung nicht ausgeführt werden. Vor Produktiveinsatz wird ein Build sowie ein MQTT-Laufzeittest empfohlen, bei dem zwischen idle, mowing und docking gewechselt und gps_state/state1/status kontrolliert wird.

# 6. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-16 | Ersetzt | current_status irrtuemlich aus drive_state abgeleitet. |
| v0.2 | 2026-07-16 | Aktuell | current_status aus Dashboard-/RobotState current_state, kleingeschrieben. |