# OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation
F9P Reset Recovery und Restart-Zeitstempel

| Projektname | OpenMower-TAF-ROS |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Änderungsdokumentation |
| Erstellungsdatum | 2026-07-13 |
| Verantwortlich | OpenAI / technische Ausarbeitung für das Projekt |
| Version | v0.1 |
| Status | Entwurf / zur Integration und Laufzeitprüfung |
| Änderungsdatum | 2026-07-13 |
| Ablageort | _Dokumentation im Projektpaket |
| Referenzen | Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(4).pdf; GPS-State Snapshots vom 2026-07-13 |

# 1. Ziel der Änderung

Der softwaregesteuerte Neustart des u-blox ZED-F9P wird als überprüfbarer Recovery-Ablauf umgesetzt. Nach UBX-CFG-RST muss der Treiber die flüchtige Satellitenausgabe erneut aktivieren und den Neustart anhand neuer NAV-PVT- und NAV-SAT-Daten bestätigen. Zusätzlich wird jeder abgeschlossene Neustart mit retained Zeitstempeln über MQTT nachvollziehbar gemacht.

# 2. Ausgangssituation

Nach einem Cold-Start kamen aktuelle Fix- und Positionsdaten wieder, während /ll/position/gps/satellites keine neuen Nachrichten mehr lieferte. State 2 bis State 4 veröffentlichten dadurch alte Satellitendaten erneut. Die Werte waren als stale markiert, wurden jedoch weiterhin mit status=ok und available=true dargestellt.

# 3. Umgesetzte Änderungen

Nach jedem UBX-CFG-RST wird die flüchtige UBX-NAV-SAT-Konfiguration erneut angefordert.

Der Restart erhält einen Zustandsablauf: resetting, waiting_for_receiver, validating, success oder failed.

Ein Restart gilt erst als bestätigt, wenn nach dem Befehl sowohl NAV-PVT als auch NAV-SAT neu empfangen wurden.

Ein 15-Sekunden-Watchdog meldet nav_pvt_not_received_after_reset oder nav_sat_not_received_after_reset.

Der latched ROS-Status enthält restart_sequence, requested_at, completed_at, nav_pvt_received, nav_sat_received und receiver_restart_confirmed.

xbot_monitoring veröffentlicht den Live-Status retained auf gps_state/restart/status/json.

Der letzte abgeschlossene Restart wird zusätzlich retained auf gps_state/restart/last/json gespeichert.

Veraltete State-2-bis-State-4-Daten werden als available=false, status=stale und mindestens severity=1 ausgegeben.

# 4. Restart-Ablauf

1. MQTT-Befehl wird validiert und an /ll/position/gps/restart_request weitergeleitet.

2. Treiber setzt Status resetting und bereitet die Receiver-Recovery vor.

3. UBX-CFG-RST wird gesendet; ACK ist nicht erforderlich.

4. Treiber wartet auf erste neue UBX-Daten und fordert NAV-SAT erneut per UBX-CFG-MSG an.

5. Nach NAV-PVT und NAV-SAT wird success mit completed_at veröffentlicht.

6. Fehlt eine Meldung nach 15 Sekunden, wird failed mit technischem Fehlergrund veröffentlicht.

# 5. MQTT- und ROS-Schnittstellen

| Schnittstelle | Retained | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| /ll/position/gps/restart_request | nein | ROS-Eingang für mode:reset_mode |
| /ll/position/gps/restart_status | latched | Laufender und abschließender Treiberstatus |
| gps_state/restart/status/json | ja | Aktueller Restart-Zustand |
| gps_state/restart/last/json | ja | Letzter abgeschlossener Restart mit Zeitstempeln |

# 6. Beispiel für den retained Abschlussstatus

{
  "status": "success",
  "mode": "cold_start",
  "reset_mode": "controlled_software",
  "restart_sequence": 1,
  "requested_at": 1783962233.018,
  "completed_at": 1783962241.552,
  "nav_pvt_received": true,
  "nav_sat_received": true,
  "receiver_restart_confirmed": true,
  "reason": "receiver_outputs_restored"
}

# 7. Geänderte Dateien

src/lib/xbot_driver_gps/src/driver_gps_node.cpp

src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.cpp

src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.h

src/lib/xbot_driver_gps/README.md

src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp

# 8. Prüfung

Projektpaket und Originalstruktur beibehalten.

Quelltextänderungen auf konsistente Zustände und Topics geprüft.

Laufzeitprüfung auf Zielsystem erforderlich: hot_start, warm_start und cold_start jeweils auslösen und auf NAV-PVT/NAV-SAT sowie retained Abschlussstatus prüfen.

Ein vollständiger ROS-Build konnte in dieser Bearbeitungsumgebung nicht ausgeführt werden; dies ist vor Produktiveinsatz nachzuholen.

# 9. Änderungshistorie

v0.1 | 2026-07-13 | OpenAI | Entwurf | Erste Umsetzung der F9P Reset Recovery und retained Restart-Zeitstempel