# OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation
GPS-State2 Koordinaten und sichere Position

Maximale Vorgangsdauer: 90 Sekunden

| Projekt | OpenMower-TAF-ROS |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Aenderungsdokumentation |
| Erstellungsdatum | 2026-07-23 |
| Autor / verantwortlich | OpenAI im Auftrag des Projektverantwortlichen |
| Version | v0.2 |
| Status | Entwurf / technisch zu pruefen |
| Aenderungsdatum | 2026-07-23 |
| Ablageort | _Dokumentation im Projektarchiv |
| Referenz | Benutzeranforderung GPS State2; Projektdokumentationsregeln Stand 2026-06-18 |

# 1. Ziel der Aenderung

Unter MQTT GPS State2 werden die aktuellen GNSS-Koordinaten zusaetzlich angezeigt. Daneben steht eine einmalige Ermittlung einer stabilen Referenzposition zur Verfuegung. Der gesamte Vorgang - einschliesslich Warten auf RTK-Fixed, Stillstand und gueltige Messwerte - endet nach maximal 90 Sekunden.

# 2. Funktionsumfang

Anzeige von Breitengrad, Laengengrad und Hoehe in gps_state/state2/status.

Zusaetzliche Diagnoseanzeige von UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert und UTM-Zone.

MQTT-Schalter zum Starten und Abbrechen der einmaligen sicheren Positionsbestimmung.

Retained MQTT-Status mit Zustand, Restzeit, Anzahl angenommener Posen und Ergebnis.

Feste Obergrenze von 90 Sekunden fuer den gesamten Vorgang.

Keine Fahr- oder Maehunterbrechung: Die Funktion liest vorhandene GNSS-Posen nur passiv aus.

# 3. Messbedingungen

| Bedingung | Wert |
| --- | --- |
| Benoetigte Posen | 10 |
| RTK-Zustand | RTK-Fixed erforderlich |
| Maximale Eingangsgenauigkeit | 0,05 m |
| Maximale Geschwindigkeit | 0,02 m/s |
| Maximale Streuung | 0,10 m |
| Maximale Gesamtdauer | 90 s |

# 4. Verhalten nach Betriebsfall

| Fall | Verhalten | Mähvorgang |
| --- | --- | --- |
| Stillstand + RTK-Fixed + Genauigkeit ausreichend | Messwerte werden gesammelt; Erfolg nach 10 stabilen Posen. | Kein Einfluss |
| Kein RTK-Fixed | Warten bis zum Fix oder Abbruch nach 90 s. | Kein Einfluss |
| Mäher bewegt sich | Warten auf Stillstand; bisherige Messreihe wird verworfen. | Fahrt/Mähen läuft weiter |
| Genauigkeit schlechter als 0,05 m | Warten auf einen gueltigen Messwert. | Kein Einfluss |
| Streuung groesser als 0,10 m | Messreihe wird innerhalb der verbleibenden Zeit neu begonnen. | Kein Einfluss |
| 90 Sekunden abgelaufen | Vorgang wird mit Timeout beendet; kein Ergebnis wird erzeugt. | Mähvorgang läuft weiter |
| Benutzer bricht ab | Vorgang endet mit cancelled. | Kein Einfluss |
| Messung erfolgreich | Gemittelte Position wird im retained Status angezeigt. | Kein Einfluss |

# 5. MQTT-Schnittstelle

| Topic | Art | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| gps_state/state2/status | Anzeige | Enthaelt Live-Koordinaten und UTM-Diagnosewerte. |
| gps_state/fix/set/json | Schalter/Befehl | {"command":"start"} oder {"command":"cancel"}. |
| gps_state/fix/status/json | Retained Anzeige | Status, Restzeit, Posenanzahl und Ergebnis. |
| gps_state/fix/set/renew/json | Aktualisieren | Fordert die erneute Ausgabe des retained Status an. |

# 6. Geaenderte Dateien

src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp

src/lib/xbot_monitoring/README.md

_Dokumentation/2026-07-23 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State2 Koordinaten sichere Position 90 Sekunden - v0.2.docx

_Dokumentation/2026-07-23 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State2 Koordinaten sichere Position 90 Sekunden - v0.2.pdf

_Dokumentation/2026-07-23 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - GPS-State2 sichere Position 90 Sekunden - v0.2.txt

# 7. Technische Pruefung

Die Quelltextaenderungen wurden strukturell geprueft und als Patch erzeugt. Ein vollstaendiger ROS-/Catkin-Build und ein Test mit realem ZED-F9P, MQTT-Broker und laufendem Mäher waren in der Ausfuehrungsumgebung nicht moeglich. Vor der produktiven Uebernahme sind Build, Start-/Abbruchtest, Timeouttest nach 90 Sekunden sowie ein Test im Stillstand und während des Mähens erforderlich.

# 8. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-23 | OpenAI | Entwurf | GNSS-Koordinaten und sichere Position vorgesehen. |
| v0.2 | 2026-07-23 | OpenAI | Entwurf | Maximale Gesamtdauer verbindlich auf 90 Sekunden gesetzt und MQTT-Verhalten dokumentiert. |