OpenMower-TAF-ROS

Änderungsdokumentation - GPS-State klare Trennung State 1 bis State 3

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | OpenMower-TAF-ROS |
| Dokumenttyp | Änderungs- und Implementierungsdokumentation |
| Datum | 2026-07-08 |
| Version | v0.1 |
| Paket | OpenMower-TAF-ROS.zip |
| Ziel | Klare fachliche Trennung der GPS-States 1 bis 3 unter Beibehaltung von State 0 und State 4 |

# 1. Ausgangslage

Die bisherige MQTT-Erzeugung der GPS-States nutzte für State 1, State 2, State 3 und State 4 einen gemeinsamen Basisblock. Dadurch erschienen Felder wie available, quality, visible, used und avg_cn0 mehrfach in verschiedenen States, obwohl die States unterschiedliche Aufgaben erfüllen sollen.

Die Umsetzung trennt die fachlichen Rollen der States neu, ohne State 0 in State 1 einzubetten. State 0 bleibt die vollständige 12-stufige Fahrfähigkeitsdiagnose. State 4 bleibt die vollständige Expertenliste aller sichtbaren Satelliten.

# 2. Zielstruktur der GPS-States

| State | Rolle | Enthält | Enthält bewusst nicht |
| --- | --- | --- | --- |
| State 0 | Vollständige Fahrfähigkeits-Entscheidungskette | 12 Prüfstufen, Definition und Live-Status | Keine normale Bedieneranzeige |
| State 1 | Kompakter Bedienerstatus | Fahrfreigabe, Grund, RTK-Zustand, Genauigkeit, Pose-Alter, quality_class | Keine Satellitenstatistik, keine Satellitenliste, kein State-0-Block |
| State 2 | Technische GNSS-/Pose-Zusammenfassung | Aggregierte GNSS-Werte, Systemverteilung, technische Diagnosen | Keine Satellitenliste |
| State 3 | Aktiv verwendete Satelliten | Liste der verwendeten Satelliten und used_count | Keine Fahrfreigabe, keine GNSS-Gesamtstatistik, keine ungenutzten Satelliten |
| State 4 | Experten-/Debugliste | Alle sichtbaren Satelliten mit used=true/false | Keine 12-stufige Entscheidungslogik |

# 3. Geändertes MQTT-Datenmodell

Alle GPS-State-Payloads erhalten das Payload-Schema gps_state.v2. Die Settings-Struktur bleibt davon getrennt weiterhin settings_v2.

| Topic | Neue Rolle | Wichtige Felder |
| --- | --- | --- |
| gps_state/state1 | Bedienerstatus | schema, state, updated_at, quality_class, gps_drive_ready, gps_drive_state, gps_drive_label, gps_drive_reason, gps_drive_block_reason, rtk_state, position_accuracy_m, max_position_accuracy_m, pose_age_ms |
| gps_state/state2 | Technische Zusammenfassung | schema, state, updated_at, available, quality_class, visible_count, used_count, avg_cn0, min_cn0, max_cn0, weak_count, good_count, systems, rtk_state, ll_gps_accuracy_m, xb_pose_accuracy_m, orientation_valid, recent_absolute_pose, gps_timeout, diagnostic_summary, drive_diagnostics |
| gps_state/state3 | Used-Satellitenliste | schema, state, updated_at, used_count, satellites[] |
| gps_state/state4 | Alle sichtbaren Satelliten | schema, state, updated_at, available, quality_class, visible_count, used_count, avg_cn0, min_cn0, max_cn0, sensor_stamp, satellites[] mit used=true/false |

# 4. Entfernte Dopplungen

| Feld / Information | Bisher | Neu |
| --- | --- | --- |
| available / visible / used / avg_cn0 | Gemeinsamer Basisblock in State 1 bis 4 | Nur noch aggregiert in State 2 und für Expertenkontext in State 4 |
| min_cn0 / max_cn0 | State 2, State 3 und State 4 | State 2 als Zusammenfassung, State 4 als Expertenkontext; nicht mehr in State 3 |
| Satellitenliste | State 3 und State 4, State 3 zusätzlich mit Statistikbasis | State 3 nur verwendete Satelliten; State 4 alle sichtbaren Satelliten |
| used in State-3-Satelliten | Wurde je Satellit mitgesendet, obwohl alle Einträge used=true sind | In State 3 entfernt; in State 4 bleibt used=true/false erhalten |
| State-1-/State-2-Fahrstatus | State 2 erhielt eine Kopie der kompakten State-1-Zusammenfassung in drive_diagnostics | drive_diagnostics enthält nur technische Details; State 1 bleibt kompakt |

# 5. Umgesetzte Codeänderungen

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp | Payload-Schema gps_state.v2 ergänzt; State-1-, State-2- und State-3-Aufbau getrennt; gemeinsamer Basisblock entfernt; State-3-Satelliten ohne used-Feld; State 0 nicht in State 1 eingebettet. |
| src/lib/xbot_monitoring/README.md | Abschnitt GPS State payload separation ergänzt und Rollen der fünf States dokumentiert. |
| _Dokumentation/...docx/.pdf | Diese Änderungsdokumentation als bearbeitbare und PDF-Version ergänzt. |
| _Dokumentation/...patch | Patch der Code- und README-Änderungen abgelegt. |
| _Dokumentation/...txt | Commit-Nachricht mit geänderten Dateien abgelegt. |

# 6. Beispiel-Payloads

## 6.1 State 1 - kompakter Bedienerstatus

{
  "schema": "gps_state.v2",
  "state": "state1",
  "updated_at": 1783548912.42,
  "quality_class": "good",
  "gps_drive_ready": false,
  "gps_drive_state": "blocked",
  "gps_drive_label": "GPS reicht nicht zum Fahren aus",
  "gps_drive_reason": "RTK Fixed fehlt; aktueller RTK-Zustand: float",
  "gps_drive_block_reason": "rtk_fixed_missing",
  "rtk_state": "float",
  "position_accuracy_m": 0.18,
  "max_position_accuracy_m": 0.20,
  "pose_age_ms": 140.0
}

## 6.2 State 2 - technische Zusammenfassung

{
  "schema": "gps_state.v2",
  "state": "state2",
  "available": true,
  "visible_count": 18,
  "used_count": 12,
  "avg_cn0": 34.7,
  "systems": {"GPS": {"visible": 8, "used": 5}},
  "rtk_state": "fixed",
  "xb_pose_accuracy_m": 0.05,
  "orientation_valid": true,
  "recent_absolute_pose": true,
  "gps_timeout": false,
  "drive_diagnostics": {"decision_source": "xbot_positioning/xb_pose"}
}

## 6.3 State 3 - verwendete Satelliten

{
  "schema": "gps_state.v2",
  "state": "state3",
  "updated_at": 1783548912.42,
  "used_count": 2,
  "satellites": [
    {"gnss": "GPS", "gnss_id": 0, "sv": 12, "cn0": 38, "elev": 42, "azim": 180, "prres": -1, "qual": 7},
    {"gnss": "Galileo", "gnss_id": 2, "sv": 21, "cn0": 35, "elev": 55, "azim": 90, "prres": 2, "qual": 7}
  ]
}

# 7. Hinweise für die App-Auswertung

| UI-Bereich | Zu verwendender State | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Normale GPS-Kachel | State 1 | Keine State-0-Tabelle laden. Nur Status, Label, Grund und wenige Kennwerte anzeigen. |
| Technische Diagnose | State 2 | Für GNSS-Statistik, Systemverteilung und Pose-/Timeout-Diagnose verwenden. |
| Satelliten-Detail Used | State 3 | Nur verwendete Satelliten anzeigen; used-Spalte nicht erforderlich. |
| Experten-Debug | State 0 und State 4 | State 0 für Entscheidungskette; State 4 für alle sichtbaren Satelliten inklusive used=true/false. |

# 8. Ergebnis

Die MQTT-Ausgabe ist nun klarer differenziert. State 1 bleibt kompakt, State 2 liefert die technische Zusammenfassung, State 3 enthält ausschließlich die aktiv verwendeten Satelliten. State 0 und State 4 bleiben als Experten-/Debugzustände erhalten und werden nicht in State 1 kopiert.