OpenMower-TAF-ROS
Aenderungsdokumentation
Erweiterte F9P Resetvarianten

Version v0.1 - Status: Entwurf - 2026-07-14

| Projekt | OpenMower-TAF-ROS |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Aenderungsdokumentation |
| Thema | Erweiterte F9P Resetvarianten |
| Version | v0.1 |
| Status | Entwurf |
| Erstellungsdatum | 2026-07-14 |
| Verantwortlich | OpenAI im Auftrag des Projektverantwortlichen |
| Ablageort | _Dokumentation im Projektpaket |

# 1. Ziel und Umfang

Das ROS-Paket wurde um die von u-blox dokumentierte Resetvariante "Hardware reset after shutdown" erweitert. Sie wird ueber UBX-CFG-RST mit resetMode 0x04 ausgelöst und benoetigt weder den externen RESET_N-Pin noch eine schaltbare GPS-Spannungsversorgung.

Die bereits vorhandenen Startarten hot_start, warm_start und cold_start bleiben erhalten und koennen jetzt zusaetzlich mit hardware_after_shutdown kombiniert werden.

# 2. Technische Aenderungen

xbot_driver_gps: Akzeptiert hardware_after_shutdown sowie die Aliase hardware_shutdown, watchdog_after_shutdown und controlled_hardware. Alle werden auf resetMode=0x04 normalisiert.

xbot_monitoring: MQTT-Schema, Validierung, Standardstatus und Beispiele enthalten hardware_after_shutdown.

Dokumentation: README-Dateien beschreiben die neue Variante und grenzen sie von RESET_N und einem echten Power-Cycle ab.

# 3. Verfuegbare Resetvarianten

| Startart | Resetmodus | UBX-Wert | Vorher | Jetzt | Hardwarebedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hot/warm/cold | controlled_software | 0x01 | Ja | Ja | Nein |
| hot/warm/cold | gnss_only | 0x02 | Ja | Ja | Nein |
| hot/warm/cold | hardware_watchdog | 0x00 | Ja | Ja | Nein |
| hot/warm/cold | hardware_after_shutdown | 0x04 | Nein | Ja | Nein |
| beliebig | RESET_N | Hardware-Pin | Nein | Nein | Ja, Pin nicht verbunden |
| beliebig | Power-Cycle | 5 V aus/ein | Nein | Nein | Ja, Versorgung nicht schaltbar |

# 4. MQTT-Verwendung

Befehlsthema: gps_state/restart/set/json

{"mode":"hot_start","reset_mode":"hardware_after_shutdown"}

{"mode":"warm_start","reset_mode":"hardware_after_shutdown"}

{"mode":"cold_start","reset_mode":"hardware_after_shutdown"}

# 5. Verhalten und Grenzen

Der Empfaenger wird geordnet heruntergefahren und danach intern ueber den Watchdog hardwareseitig zurueckgesetzt.

Der Befehl benoetigt eine funktionierende UBX-Kommunikation. Bei vollstaendig ausgefallener Kommunikation kann er nicht mehr ausgelöst werden.

Die Variante schaltet weder das F9P-Modul noch die aktive Antenne elektrisch stromlos.

Der nicht verbundene RESET_N-Pin und die nicht separat schaltbare 5-V-Versorgung bleiben unveraendert.

Die vorhandene Recovery wartet weiterhin auf neue UBX-NAV-PVT- und UBX-NAV-SAT-Ausgaben.

# 6. Geaenderte Dateien

src/lib/xbot_driver_gps/src/driver_gps_node.cpp

src/lib/xbot_driver_gps/README.md

src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp

src/lib/xbot_monitoring/README.md

# 7. Pruefung

Die Parser- und MQTT-Validierungslogik wurden konsistent erweitert. Die neue Auswahl wird in Definition, Standardstatus und Validierung mit resetMode-Wert 4 ausgegeben. Die bestehende Versandfunktion send_cfg_rst unterstuetzt bereits beliebige uint8_t-resetMode-Werte, daher war dort keine Aenderung erforderlich.

# 8. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-14 | OpenAI | Entwurf | Erstimplementierung von hardware_after_shutdown (resetMode 0x04) |