OpenMower-TAF-ROS

Aenderungsdokumentation
Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle

Version v0.1 | 2026-07-15 | Status: Entwurf

| Projekt | OpenMower-TAF-ROS |
| --- | --- |
| Dokumentenart | Aenderungsdokumentation |
| Verantwortlich | OpenAI / technische Umsetzung im Auftrag des Projektverantwortlichen |
| Version | v0.1 |
| Status | Entwurf |
| Erstellungsdatum | 2026-07-15 |
| Ablageort | _Dokumentation/ |
| Referenzen | MQTT-Schnittstellendefinitionen State1-State4 v1.0/v1.1; Projektdokumentationsregeln vom 2026-06-18 |

# 1. Ziel der Aenderung

Die GPS-bezogene MQTT-Schnittstelle wird auf eine einzige kanonische Struktur vereinheitlicht. Alte State0-, State01-, flache State-Aliase sowie alte Logging- und Restart-Aliase werden nicht weitergefuehrt. GPS-Einstellungen folgen dem gleichen Session-/Persistent-/Renew-/Validation-Grundmuster wie Hardware- und Softwareeinstellungen. Laufzeitaktionen bleiben getrennte Funktionszweige.

# 2. Verbindlicher MQTT-Baum

openmower/gps_state/
  settings/json
  settings/set/session/json
  settings/set/persistent/json
  settings/set/renew/json
  settings/validation/json
  state1/{definition,status,request}
  state2/{definition,status,satellites,request}
  state3/{definition,status,request}
  state4/{definition,status,request}
  logging/set/control/json
  logging/set/renew/json
  logging/{validation,status,last}/json
  restart/set/json
  restart/set/renew/json
  restart/{validation,status,last}/json

# 3. States

| State | Inhalt | Aktualisierung | Retain |
| --- | --- | --- | --- |
| state1 | Zusammengefuehrte GPS-Fahrfaehigkeit und vollstaendige Entscheidungskette | Dauerhaft, regelmaessig und ereignisgesteuert | Status ja |
| state2 | GNSS-, RTK-, Pose- und technische Diagnose; Satellitenliste separat | Nur bei aktiver Client-Lease | Nein |
| state3 | Ausschliesslich aktuell genutzte Satelliten (used=true) | Nur bei aktiver Client-Lease | Nein |
| state4 | Alle gesehenen Satelliten, genutzt und nicht genutzt | Nur bei aktiver Client-Lease | Nein |

State3 ist eine Teilmenge von State4. Die Satellitenobjekte verwenden die kanonischen Felder system, gnss_id, sv, used, visible, cn0_dbhz, elevation_deg, azimuth_deg, pr_res und quality.

# 4. Traffic-Steuerung fuer State2 bis State4

State2, State3 und State4 sind standardmaessig nicht zyklisch aktiv. Ein Client aktiviert die Ansicht mit set_active und einer request_id. Das Backend verwaltet mehrere Client-Leases getrennt. Die Ausgabe endet erst, wenn keine gueltige Lease mehr besteht. Ein Verbindungsabbruch fuehrt nach Ablauf von lease_ms automatisch zum Ende der Ausgabe.

active=true: Lease anlegen oder erneuern und sofort einen Snapshot senden.

active=false: Lease dieses Clients entfernen.

publish_now: einmaligen Snapshot senden, ohne eine dauerhafte Aktivierung anzulegen.

Status von State2 bis State4 wird nicht retained veroeffentlicht.

# 5. Vereinheitlichte GPS-Einstellungen

Die bisherigen dauerhaften Schalter publish_state2, publish_state3 und publish_state4 wurden aus der Einstellungsoberflaeche entfernt. Aktivierung ist eine Laufzeitaktion, kein persistenter Schalter. Neu bzw. verbindlich sind:

state2_default_interval_ms (500 ms)

state3_default_interval_ms (1000 ms)

state4_default_interval_ms (1000 ms)

activation_default_lease_ms (15000 ms)

publish_rate_hz fuer den kontinuierlichen State1-Basisstrom

C/N0-Grenzwerte sowie Logging- und Restart-Standardwerte

# 6. Logging

Logging bleibt ein eigener Aktionszweig. Pfade, Standard-Trigger und Standard-Modus liegen unter gps_state/settings. Start, Stop und Cancel werden ueber gps_state/logging/set/control/json gesendet. validation/json bestaetigt die Annahme, status/json ist die Quelle fuer den aktuellen Laufzeitzustand und last/json enthaelt die letzte abgeschlossene Session. Steuerbefehle sind nicht retained.

# 7. Restart

Der F9P-Neustart bleibt ebenfalls ein eigener Aktionszweig. Der Befehl wird ueber gps_state/restart/set/json gesendet. validation/json bestaetigt nur Annahme oder Ablehnung. status/json beschreibt den laufenden Ablauf, last/json den letzten Abschluss. Ein Restart gilt erst als erfolgreich, wenn der Empfaenger nach dem Reset wieder frische GNSS-Daten liefert. Hardware-Reset- und Power-Cycle-Faehigkeiten duerfen nur als verfuegbar gemeldet werden, wenn die Hardware sie tatsaechlich unterstuetzt.

# 8. Entfernte Legacy-Schnittstellen

gps_state/state0/*

gps_state/state01/*

flache gps_state/stateN-Aliase

persistente publish_state2/publish_state3/publish_state4-Schalter

alte Logging-Aliase ausserhalb gps_state/logging

alte Restart-Aliase ausserhalb gps_state/restart

Bereits im Broker gespeicherte retained Legacy-Nachrichten muessen bei der Inbetriebnahme einmalig geloescht werden, da das Entfernen eines Publishers den Brokerinhalt nicht automatisch entfernt.

# 9. Geaenderte Dateien

src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp

src/lib/xbot_monitoring/README.md

src/lib/xbot_monitoring/GPS_STATE_MQTT_API.md

_Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle - v0.1.docx

_Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle - v0.1.pdf

_Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle - v0.1.txt

_Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle - v0.1.patch

# 10. Pruefung und Abnahme

| Pruefung | Erwartung |
| --- | --- |
| Legacy-Suche | Keine State0- oder State01-MQTT-Topics im aktiven Monitoring-Code. |
| State3-Inhalt | Nur used=true-Satelliten. |
| State4-Inhalt | Alle sichtbaren Satelliten mit used-Kennzeichen. |
| Traffic | Ohne Lease keine zyklischen State2-State4-Nachrichten. |
| Mehrere Clients | Das Schliessen eines Clients beendet die Ausgabe fuer andere aktive Clients nicht. |
| Lease-Ablauf | Nach App-Abbruch endet die Ausgabe automatisch. |
| Settings | Session, Persistent, Renew und Validation funktionieren einheitlich. |
| Logging/Restart | Steuerung, Validation, Status und Last sind getrennt. |

Durchgefuehrt wurde eine statische Konsistenzpruefung des geaenderten Quelltexts und der Topic-Namen. Ein vollstaendiger ROS-/Docker-Build und ein Laufzeittest mit realem MQTT-Broker und F9P-Hardware waren in der Bearbeitungsumgebung nicht moeglich und muessen vor Produktivbetrieb nachgeholt werden.

# 11. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-15 | OpenAI | Entwurf | Kanonische State1-State4-Struktur, lease-gesteuerte Satellitenstates, Settings-Vereinheitlichung, Logging- und Restart-Vertrag dokumentiert. |