OpenMower-TAF-ROS

Änderungsdokumentation

GPS-State Standardisierung

Version v0.1 - 2026-07-13

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Dokumententitel | OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - GPS-State Standardisierung - v0.1 |
| Projektname | OpenMower-TAF-ROS |
| Dokumentenart | Änderungs- und Implementierungsdokumentation / Codepaket |
| Thema | Einheitliche Definition-/Status-Topics, zentraler Renew-Befehl und Debug-Export-Vorbereitung |
| Erstellungsdatum / Änderungsdatum | 2026-07-13 |
| Version / Status | v0.1 / technisch umgesetzter Arbeitsstand |
| Verantwortlich | OpenAI GPT-5.5 Thinking - technische Ausarbeitung für OpenMower-TAF-ROS |
| Ablageort | _Dokumentation/ im Codepaket; PDF und DOCX zusätzlich als Auslieferungsdateien |
| Referenzen | OpenMower-TAF-ROS(5).zip; bestehende GPS-State-v2-Implementierung; Vorgaben zur Projektdokumentation |

Wichtiger Umfangshinweis: Das ROS-/MQTT-Backend wurde im gelieferten Paket umgesetzt. Der gewünschte Download-Button in der Flutter-GPS-Seite konnte im aktuellen ROS-ZIP nicht kompiliert werden, weil dort nur der erzeugte Web-Build (web/main.dart.js), aber kein Flutter-/Dart-Quellcode enthalten ist.

# 1. Kurzfassung

Die GPS-State-MQTT-Schnittstelle wurde für State 0 bis State 4 auf eine einheitliche Struktur gebracht. Jeder State besitzt nun ein retained Definition-Topic und ein separates Status-Topic. Die manuelle Aktualisierung erfolgt zentral. Die fachliche Aufteilung der States bleibt unverändert.

Kanonische Topics: gps_state/stateN/definition und gps_state/stateN/status für N = 0 bis 4.

Zentraler Aktualisierungsbefehl: gps_state/set/renew/json.

Gemeinsames Payload-Schema gps_state.v3 mit Definition-Version 3.

Gemeinsamer Statusrahmen mit Veröffentlichungszeit, Quellzeit, Alter, Verfügbarkeit, Stale-Kennzeichen, Status, Schweregrad, Zusammenfassung und data-Block.

State 1 bis State 4 erhalten erstmals eigene statische Definitionen.

Definitionen werden nicht mehr bei jedem regulären 1-Hz-Zyklus wiederholt.

Bisherige State-1-bis-State-4-Topics und das frühere State-0-Renew-Topic bleiben vorübergehend als Kompatibilitätsalias erhalten.

# 2. Ausgangslage und Ziel

Vor der Änderung war nur State 0 konsequent in Definition und Status getrennt. State 1 bis State 4 wurden als einzelne Payloads auf gps_state/state1 bis gps_state/state4 veröffentlicht. Zusätzlich existierte eine nur für State 0 gültige Aktualisierungsanforderung. Dadurch musste die App pro State unterschiedliche MQTT- und Aktualisierungslogik verwenden.

| Bereich | Bisher | Neu |
| --- | --- | --- |
| Topic-Struktur | State 0 getrennt; State 1-4 jeweils ein Topic | Alle States: definition + status |
| Manuelle Aktualisierung | gps_state/state0/set/renew/json nur für State 0 | gps_state/set/renew/json zentral, mit State-/Part-Auswahl |
| Statische Metadaten | Nur State 0 vollständig definiert | Definitionen für State 0-4 |
| Statusrahmen | Unterschiedliche Zeit- und Statusfelder | Gemeinsamer gps_state.v3-Rahmen |
| Migration | Bestehende App erwartet alte Topics | Alte Status-Topics werden als Alias weitergesendet |

# 3. Zielstruktur der MQTT-Topics

| State | Definition (retained) | Status | Retain Status | Rolle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | gps_state/state0/definition | gps_state/state0/status | Ja | 12-stufige Fahrfähigkeitsdiagnose |
| 1 | gps_state/state1/definition | gps_state/state1/status | Ja | Kompakter Bedienerstatus |
| 2 | gps_state/state2/definition | gps_state/state2/status | Ja | Technische GNSS-/Pose-Zusammenfassung |
| 3 | gps_state/state3/definition | gps_state/state3/status | Nein | Aktuell verwendete Satelliten |
| 4 | gps_state/state4/definition | gps_state/state4/status | Nein | Alle sichtbaren Satelliten / Debug |

State 3 und State 4 bleiben nicht retained, weil Satellitenlisten Momentaufnahmen sind. Eine alte retained Liste könnte nach einem Neustart irrtümlich als aktuelle Messung erscheinen.

# 4. Einheitlicher Definitionsstandard

Jede Definition besitzt denselben äußeren Rahmen. Der state-spezifische Inhalt steht in fields; State 0 ergänzt weiterhin checks für die zwölf Entscheidungsknoten.

{
  "schema": "gps_state.v3",
  "state": "state1",
  "type": "definition",
  "definition_version": 3,
  "name": "gps_operator_status",
  "label": "GPS-Fahrstatus",
  "description": "Kompakter Bedienerstatus ...",
  "role": "operator",
  "order": 10,
  "status_retained": true,
  "update_mode": "periodic_and_event",
  "fields": { ... }
}

| Gemeinsames Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| schema | Version des GPS-State-Datenmodells. |
| state | state0 bis state4. |
| type | Immer definition. |
| definition_version | Version der statischen Felddefinition. |
| name / label / description | Technischer Name und direkt darstellbare Texte. |
| role / order | Zielgruppe und Reihenfolge in der Oberfläche. |
| status_retained | Beschreibt das Retain-Verhalten des zugehörigen Status. |
| update_mode | periodic_and_event oder sensor_event. |
| fields | Statische Beschreibungen, Typen, Einheiten und Reihenfolge der Statusfelder. |

# 5. Einheitlicher Statusstandard

Alle dynamischen Meldungen werden vor der Veröffentlichung in einen gemeinsamen Rahmen überführt. Die bisherigen state-spezifischen Felder bleiben zur Kompatibilität auf oberster Ebene erhalten und werden zusätzlich unter data gruppiert.

{
  "schema": "gps_state.v3",
  "state": "state1",
  "type": "status",
  "definition_version": 3,
  "published_at": 1783940400.25,
  "source_at": 1783940400.10,
  "age_ms": 150,
  "available": true,
  "stale": false,
  "status": "ok",
  "severity": 0,
  "summary": "GPS reicht zum Fahren aus",
  "data": { ... }
}

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| published_at | Zeitpunkt der MQTT-Erzeugung. |
| source_at | Zeitpunkt der maßgeblichen Eingangsdaten. |
| age_ms | Alter der Quelle beim Veröffentlichen. |
| available | State-Datenquelle ist grundsätzlich verfügbar. |
| stale | Quelle ist älter als die gemeinsame 3-Sekunden-Schwelle. |
| status | ok, warning, blocked, stop, unavailable oder unknown. |
| severity | 0 = OK, 1 = unbekannt, 2 = Warnung, 3 = blockiert, 4 = Stopp. |
| summary | Kurzer direkt anzeigbarer Text. |
| data | State-spezifischer Datenblock; Top-Level-Felder bleiben in der Übergangsphase erhalten. |

# 6. Zentrale Aktualisierung

Die manuelle Datenanforderung erfolgt über ein einziges Topic:

gps_state/set/renew/json

Leerer Inhalt oder {} aktualisiert Definition und Status aller aktivierten States. Eine explizite State-Auswahl wird unabhängig von den regulären Publish-Schaltern beantwortet.

{
  "states": [0, 2],
  "parts": ["status"]
}

{
  "states": [0, 1, 2, 3, 4],
  "parts": ["definition"]
}

states akzeptiert 0 bis 4, Zeichenketten wie state2 sowie all.

parts akzeptiert definition und status.

Ungültige Payloads werden abgewiesen und über gps_state/settings/validation/json gemeldet.

Die Anfrage löst keine neue physische F9P-Messung aus, sondern bewertet die jüngsten ROS-Eingänge.

Fehlt noch ein Satelliten-Snapshot, werden definierte unavailable-/Leerstatus-Payloads erzeugt.

# 7. Veröffentlichungs- und Kompatibilitätsverhalten

## 7.1 Statische Definitionen

Beim Aufbau der MQTT-Verbindung.

Bei gps_state/settings/set/renew/json.

Nach einer Änderung der GPS-State-Einstellungen.

Bei einer zentralen Renew-Anforderung mit part=definition.

Die Definitionen werden bewusst nicht mehr in jedem regulären Statuszyklus erneut gesendet.

## 7.2 Dynamische Statusmeldungen

Reguläre Statusmeldungen folgen weiterhin publish_rate_hz (Standard 1 Hz, einstellbar von 0,1 bis 5 Hz). Änderungen des GNSS-/RTK-Fixstatus können zusätzliche ereignisgesteuerte Meldungen auslösen.

## 7.3 Übergang für bestehende App-Versionen

| Kanonisches Topic | Kompatibilitätsalias | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| gps_state/state1/status | gps_state/state1 | vorübergehend parallel |
| gps_state/state2/status | gps_state/state2 | vorübergehend parallel |
| gps_state/state3/status | gps_state/state3 | vorübergehend parallel |
| gps_state/state4/status | gps_state/state4 | vorübergehend parallel |
| gps_state/set/renew/json | gps_state/state0/set/renew/json | Alias aktualisiert nur State 0 |

Die Aliase verhindern, dass der im ROS-Paket enthaltene bereits kompilierte Web-Build sofort seine State-1-bis-State-4-Anzeige verliert. Neue App-Versionen sollen ausschließlich die kanonischen Topics verwenden.

# 8. Umgesetzte Codeänderungen

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp | Neue Definitionen State 1-4; gps_state.v3-Statusrahmen; zentrale Renew-Auswertung; kanonische Status-Topics; Alias-Publishing; Definition-Publish-Lebenszyklus; Settings-Metadaten. |
| src/lib/xbot_monitoring/README.md | Neue Topicstruktur, Statusfelder, zentrale Aktualisierung, Retain- und Migrationsverhalten dokumentiert. |
| _Dokumentation/...v0.1.docx / .pdf | Bearbeitbare und stabile Änderungsdokumentation. |
| _Dokumentation/...v0.1.patch | Anwendbarer Text-Patch für die beiden Code-/README-Dateien. |
| _Dokumentation/...Commit-Nachricht...txt | Englische Commit-Nachricht mit BL_-Titel, Datum und vollständiger Dateiliste. |

# 9. App-JSON-Download

## 9.1 Gewünschtes Verhalten

Die GPS-Seite soll analog zur Flächen-Seite eine einklappbare JSON-Ansicht mit direktem Download-Button erhalten. Der Export soll Settings sowie Definition und Status aller fünf States inklusive Topic- und Empfangszeit enthalten. Upload, Entsperren und Speichern sind für die reine GPS-Diagnose nicht vorgesehen.

JSON-Ansicht                         [ Download ] [⌄]
GPS-Diagnosedaten anzeigen und herunterladen

## 9.2 Warum dieser Teil nicht in den Web-Build eingearbeitet wurde

Das bereitgestellte aktuelle Paket ist ein ROS-Projekt. Es enthält unter web/ nur den bereits kompilierten Flutter-Web-Build. Die benötigten Dart-Dateien wie lib/screens/gps_state.dart, lib/controllers/gps_state_controller.dart und lib/io/mqtt_connection.dart sind nicht enthalten. Eine direkte manuelle Änderung von web/main.dart.js wäre nicht reproduzierbar und technisch nicht sicher.

Folge: Die MQTT-Backendänderung ist vollständig im Paket enthalten. Für den sichtbaren JSON-Download-Button wird zusätzlich das aktuelle OpenMower-TAF-App-Quellpaket benötigt. Der bestehende Web-Build bleibt durch die Kompatibilitätsaliases weiterhin nutzbar.

## 9.3 Vorgesehene App-Anbindung

State 0 bis State 4 jeweils getrennt als definition und status speichern.

Aktualisieren über gps_state/set/renew/json; keine dezentralen Renew-Topics in der neuen App verwenden.

JSON-Ansicht als read-only Bereich unterhalb der GPS-Anzeige.

Download über den bereits in der App vorhandenen plattformabhängigen Textdatei-Service.

Dateiname: openmower-gps-state-debug-YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.json.

Export des aktuell in der App vorhandenen Snapshots; Aktualisieren und Download bleiben getrennte Aktionen.

# 10. Prüfung und Qualitätssicherung

| Prüfung | Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| C++-Syntaxbaum | Bestanden | Gesamte geänderte xbot_monitoring.cpp mit tree-sitter-cpp geparst; keine ERROR-/Missing-Knoten. |
| JSON-Schema-Initialisierung | Bestanden | Isolierter C++17-Test mit nlohmann::ordered_json kompiliert und ausgeführt. |
| State-Definitionen 1-4 | Bestanden | Isolierter C++17-Test erzeugte alle Definitionen und prüfte type=definition. |
| Status-Normalisierung | Bestanden | Isolierter C++17-Test prüfte gps_state.v3, data, Status, Stale- und State-1-Zeitverhalten. |
| Renew-Parser | Bestanden | Isolierter C++17-Test prüfte Standardauswahl, explizite States/Parts und Abweisung leerer Parts. |
| Topic-Vollständigkeit | Bestanden | Definition-/Status-Topics State 0-4 sowie zentraler Renew-Befehl statisch geprüft. |
| Vollständiger ROS-/catkin-Build | Nicht ausgeführt | ROS-Noetic-/Catkin-Toolchain ist in der Ausführungsumgebung nicht installiert. |
| Flutter-/Web-Build | Nicht ausführbar | Flutter-Quellcode und Flutter-SDK fehlen im bereitgestellten ROS-Paket beziehungsweise in der Ausführungsumgebung. |

# 11. Empfohlene Inbetriebnahmeprüfung

ROS-Paket im normalen OpenMower-Build beziehungsweise CI kompilieren.

Mit mosquitto_sub -v auf gps_state/# prüfen, dass alle fünf Definitionen retained eintreffen.

Leere Nachricht an gps_state/set/renew/json senden und die aktivierten State-Statusmeldungen prüfen.

Explizit {"states":[0,4],"parts":["status"]} senden und nur die angeforderten Statusantworten kontrollieren.

State 3 und State 4 nach Broker-Neustart auf nicht-retained Verhalten prüfen.

Bestehende Web-App auf den Legacy-Topics testen; anschließend neue App auf die /status-Topics umstellen.

Nach Bereitstellung des App-Quellpakets JSON-Ansicht und Download ergänzen und einen Flutter-Web-Build durchführen.

# 12. MQTT-Testbeispiele

mosquitto_sub -v -t 'gps_state/#'

mosquitto_pub -t 'gps_state/set/renew/json' -m '{}'

mosquitto_pub -t 'gps_state/set/renew/json' -m '{"states":[0,2],"parts":["status"]}'

mosquitto_pub -t 'gps_state/set/renew/json' -m '{"states":[0,1,2,3,4],"parts":["definition"]}'

# 13. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-13 | OpenAI GPT-5.5 Thinking | Technisch umgesetzt | Einheitliche State-Topics, gps_state.v3, zentraler Renew-Befehl, Definitionen State 1-4, Kompatibilitätsaliases und Dokumentation. |

# 14. Commit-Nachricht

BL_Standardize GPS state MQTT topics

Date: 2026-07-13

Summary:
- Standardized GPS State 0 through State 4 with retained definition topics and canonical status topics.
- Added the central gps_state/set/renew/json refresh command.
- Kept deprecated aliases for controlled client migration.
- Updated settings metadata and documentation.

# 15. Auslieferungsumfang

| Artefakt | Dateiname |
| --- | --- |
| Vollständiges Projektpaket | OpenMower-TAF-ROS_GPS-State-Standardisierung_v0.1.zip |
| Geänderte Dateien | OpenMower-TAF-ROS_GPS-State-Standardisierung_changed-files_v0.1.zip |
| Patch | 2026-07-13 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - GPS-State Standardisierung - v0.1.patch |
| Commit-Nachricht | 2026-07-13 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - GPS-State Standardisierung - v0.1.txt |
| PDF-Dokumentation | 2026-07-13 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State Standardisierung - v0.1.pdf |
| DOCX-Dokumentation | 2026-07-13 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State Standardisierung - v0.1.docx |