OpenMower-TAF-ROS

Änderungsdokumentation

GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung

Version v0.1 - 2026-07-10

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Dokumententitel | OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1 |
| Projektname | OpenMower-TAF-ROS |
| Dokumentenart | Änderungs- und Implementierungsdokumentation / Codepaket |
| Thema | Gezielte State0-Snapshot-Anforderung über MQTT und Dokumentation des Updateverhaltens |
| Erstellungsdatum | 2026-07-10 |
| Änderungsdatum | 2026-07-10 |
| Version | v0.1 |
| Status | Technisch umgesetzt / Arbeitsstand |
| Verantwortlich | ChatGPT, technische Ausarbeitung für OpenMower-TAF-ROS |
| Ablageort | _Dokumentation/ im Codepaket; PDF und DOCX zusätzlich separat |
| Referenzen | OpenMower-TAF-ROS(3).zip; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(2).pdf; bestehende GPS-State0- und GNSS-/RTK-Diagnose |

# 1. Kurzfassung

Das ROS-Paket wurde um eine gezielte MQTT-Datenanforderung für GPS State0 erweitert. Eine Nachricht auf dem neuen Topic fordert sofort eine Neuberechnung und erneute Veröffentlichung der statischen State0-Definition und des aktuellen State0-Status an. Die Anfrage ist unabhängig von der dauerhaften State0-Ausgabe und benötigt keinen zuvor empfangenen Satellitenlisten-Snapshot.

Neues Anfrage-Topic: gps_state/state0/set/renew/json.

Antwort ausschließlich über gps_state/state0/definition und gps_state/state0/status.

Definition und Status bleiben retained und werden bei jeder Anfrage neu veröffentlicht.

Zeitabhängige Werte wie Datenalter, Toleranzrestzeit und GPS-Timeout werden beim Eingang der Anfrage neu berechnet.

Keine zusätzliche Messung und kein Neustart des F9P; ausgewertet werden die zuletzt empfangenen ROS-Daten.

Die bestehende MQTT-Feldstruktur, Fahrfreigabelogik und GNSS-/RTK-Auswertung bleiben unverändert.

Ergebnis Die App kann State0 beim Öffnen oder über eine Aktualisieren-Taste gezielt anfordern, ohne gleichzeitig State1 bis State4 und die vollständigen GPS-State-Einstellungen neu zu publizieren.

# 2. Ausgangslage und Ziel

Vor der Änderung gab es nur die globale Anfrage gps_state/settings/set/renew/json. Diese veröffentlichte die GPS-State-Einstellungen und erzwang zusätzlich die Ausgabe aller States. Der bisherige Publishpfad setzte außerdem einen gespeicherten Satelliten-Snapshot voraus. Eine App-spezifische Anfrage an gps_state/state0/set/renew/json wurde vom ROS nicht abonniert.

| Bereich | Vorher | Nachher |
| --- | --- | --- |
| Anfrage-Topic | Nur gps_state/settings/set/renew/json | Zusätzlich gps_state/state0/set/renew/json |
| Antwortumfang | Settings und State0 bis State4 | Nur State0-Definition und State0-Status |
| Satelliten-Snapshot | Für den globalen State-Publishpfad erforderlich | Für die gezielte State0-Anfrage nicht erforderlich |
| publish_state0 | Dauerhafte Ausgabe musste aktiviert oder global erzwungen werden | Gezielte Anfrage funktioniert unabhängig von publish_state0 |
| Zeitwerte | Je nach letztem Publishzeitpunkt | Bei jeder Anfrage mit ros::Time::now() neu berechnet |

# 3. Umgesetzte Codeänderungen

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp | Funktionsdeklaration publish_gps_state0_snapshot ergänzt; neues MQTT-Topic abonniert; Topic im Callback behandelt; dedizierte Snapshot-Funktion implementiert. |
| src/lib/xbot_monitoring/README.md | Topic, Antwortumfang, Updatezeitpunkt, publish_state0, publish_rate_hz, Session-/Persistent-Settings und ereignisgesteuerte Zusatzupdates dokumentiert. |
| _Dokumentation/...docx/.pdf | Diese Änderungsdokumentation in bearbeitbarer und stabiler Ausgabe. |
| _Dokumentation/...patch | Gezielter Quellcode- und README-Patch. |
| _Dokumentation/...txt | Englische Commit-Nachricht mit Datum und vollständiger Dateiliste. |

## 3.1 MQTT-Subscription und Callback

Beim MQTT-Verbindungsaufbau wird das neue Topic mit QoS 0 abonniert. Jede empfangene Nachricht auf diesem Topic ruft die dedizierte State0-Snapshot-Funktion auf. Der Payload wird absichtlich nicht ausgewertet; dadurch sind ein leeres Payload, {} und App-spezifische Zusatzinformationen kompatibel.

client_->subscribe(
    this->mqtt_topic_prefix + "gps_state/state0/set/renew/json",
    0);

...

} else if (ptr->get_topic() ==
           this->mqtt_topic_prefix + "gps_state/state0/set/renew/json") {
    publish_gps_state0_snapshot();
}

## 3.2 Direkte State0-Neuberechnung

Die neue Funktion verwendet nicht publish_latest_gps_state_payloads(true), weil dieser globale Pfad alle States veröffentlicht und einen Satelliten-Snapshot voraussetzt. Stattdessen werden Definition und Status direkt aufgebaut.

void publish_gps_state0_snapshot() {
    const ros::Time now = ros::Time::now();

    try_publish("gps_state/state0/definition",
                build_gps_state0_definition_payload().dump(),
                true);

    const json drive_status = build_gps_drive_status_payload(now);
    if (drive_status.contains("state0_status") &&
        drive_status["state0_status"].is_object()) {
        try_publish("gps_state/state0/status",
                    drive_status["state0_status"].dump(),
                    true);
    }
}

# 4. MQTT-Schnittstelle

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Anfrage-Topic | <prefix>gps_state/state0/set/renew/json |
| QoS | 0 |
| Request-Payload | Optional; leer oder JSON-Objekt, Inhalt wird derzeit nicht ausgewertet |
| Antwort 1 | <prefix>gps_state/state0/definition, retained |
| Antwort 2 | <prefix>gps_state/state0/status, retained |
| Antwortumfang | Nur State0; keine Settings und keine State1- bis State4-Payloads |
| Korrelation | Keine request_id-Rückgabe; die App erkennt die Antwort am nach der Anfrage eingegangenen Status |
| Messverhalten | Keine zusätzliche GNSS-Messung und kein F9P-Kommando |

## 4.1 Beispielanfrage

mosquitto_pub -h <broker> \
  -t "<prefix>gps_state/state0/set/renew/json" \
  -m "{}"

Die Definition und der Status werden unmittelbar nach Verarbeitung der Anfrage neu veröffentlicht. Da beide Antworttopics retained sind, erhalten neu abonnierende Clients anschließend ebenfalls den zuletzt erzeugten Snapshot.

# 5. Aktualisierung und Updateintervall

State0 besitzt nach der Änderung zwei voneinander unabhängige Aktualisierungswege: eine gezielte Einzelanforderung und die optionale fortlaufende Veröffentlichung. Die F9P-Messrate wird durch beide Wege nicht verändert.

| Auslöser | Voraussetzung | Zeitpunkt / Intervall | Veröffentlichte Daten |
| --- | --- | --- | --- |
| Gezielte State0-Anfrage | MQTT-Nachricht auf state0/set/renew/json | Ereignisgesteuert, sofort nach Empfang | State0 definition + status |
| Regulärer GPS-State-Pfad | publish_state0=true und neue Satellitendaten | publish_rate_hz; Standard 1 Hz | State0 sowie weitere aktivierte States |
| F9P-Fixstatuswechsel | Aktiver GPS-State-Pfad und vorhandener gespeicherter State-Snapshot | Ereignisgesteuert; kann zwischen regulären Zyklen liegen | Aktivierte GPS-States |
| MQTT-Verbindungsaufbau des ROS | Verbindung zum Broker hergestellt | Einmal pro Reconnect | Settings und vorhandene GPS-State-Payloads |
| Retained-Auslieferung durch Broker | Client abonniert definition/status | Sofort nach Subscription | Zuletzt retained gespeicherte Nachricht |

Wichtig publish_rate_hz steuert den regulären satellitengesteuerten Publishpfad. Die gezielte State0-Anfrage und ereignisgesteuerte Fixstatus-Updates sind davon unabhängig. Die Rate ist deshalb keine strikte Obergrenze für jede MQTT-Nachricht.

## 5.1 Einstellbarer Bereich

| publish_rate_hz | Reguläres Intervall |
| --- | --- |
| 0.1 Hz | 10 Sekunden |
| 0.5 Hz | 2 Sekunden |
| 1.0 Hz (Standard) | 1 Sekunde |
| 2.0 Hz | 0.5 Sekunden |
| 5.0 Hz | 0.2 Sekunden |

## 5.2 Session-Einstellung

mosquitto_pub -h <broker> \
  -t "<prefix>gps_state/settings/set/session/json" \
  -m '{"publish_state0":{"value":true},"publish_rate_hz":{"value":2.0}}'

Diese Einstellung gilt bis zum Neustart von xbot_monitoring.

## 5.3 Persistente Einstellung

mosquitto_pub -h <broker> \
  -t "<prefix>gps_state/settings/set/persistent/json" \
  -m '{"publish_state0":{"value":true},"publish_rate_hz":{"value":1.0}}'

Die persistente Einstellung wird im vorhandenen Settings-Mechanismus gespeichert und nach dem Neustart erneut geladen. Die Validierungsantwort wird weiterhin über gps_state/settings/validation/json veröffentlicht.

# 6. Verhalten bei fehlenden oder alten Daten

Die gezielte Anfrage wartet nicht auf neue Sensordaten. Sie erstellt den Status aus den zuletzt bekannten Eingängen und dem aktuellen ROS-Zeitpunkt. Dadurch kann die App auch unmittelbar nach dem Start eine strukturell vollständige State0-Antwort erhalten.

| Situation | State0-Verhalten |
| --- | --- |
| Noch kein GPS-Fixstatus und keine LL-GPS-Pose | RTK-/GNSS-Wert null bzw. unknown; display erklärt den fehlenden aktuellen GPS-Status. |
| Keine aktuelle GPS-Accuracy | Stufe 3 enthält value=null und den display-Text "Keine aktuelle GPS-Eingangsgenauigkeit vorhanden". |
| Keine xb_pose | Entsprechende Stufen werden blocked, unknown oder nach einer früheren Blockierung inactive dargestellt. |
| Daten älter als die interne Frischegrenze | Der Fixstatus wird nicht als aktuell verwendet; Alters- und Timeoutwerte werden beim Snapshot neu bewertet. |
| Alter retained Brokerwert | Die gezielte Anfrage ersetzt ihn durch einen neu berechneten retained Snapshot. |

# 7. App-Kompatibilität und empfohlener Ablauf

Die App kann beim Öffnen des Expertenbereichs oder beim Betätigen der Aktualisieren-Taste eine Nachricht auf das neue Topic senden und danach auf ein neu eingetroffenes gps_state/state0/status warten.

App abonniert gps_state/state0/definition und gps_state/state0/status.

App merkt sich den lokalen Anforderungszeitpunkt.

App sendet {} an gps_state/state0/set/renew/json.

ROS berechnet State0 sofort neu und publiziert Definition und Status retained.

App wertet den nach dem Anforderungszeitpunkt empfangenen Status als aktuellen Snapshot.

Ältere App-Versionen können weiterhin den globalen Fallback gps_state/settings/set/renew/json verwenden. Sendet eine App beide Topics gleichzeitig, entstehen zwei nahezu gleiche Antworten. Für neue App-Versionen ist daher sinnvoll, zuerst die gezielte Anfrage zu senden und den globalen Fallback nur nach einem kurzen Timeout ohne neue Antwort zu verwenden.

# 8. Unveränderte Bereiche

Keine Änderung an den zwölf State0-Prüfungen, ihren IDs oder ihrer MQTT-Feldstruktur.

Keine Änderung an der Fahrfreigabe, GPS-Timeoutlogik oder Grenzwertprüfung.

Keine Änderung am Submodul xbot_driver_gps und keine zusätzliche UBX-Kommunikation.

Keine Änderung an State1, State2, State3 oder State4.

Keine Änderung an den vorhandenen globalen Settings-Renew-Topics.

# 9. Prüfung und Testplan

| Prüfung | Ergebnis / Erwartung |
| --- | --- |
| Quellcode-Diff | Nur Funktionsdeklaration, MQTT-Subscription, Callback-Zweig und dedizierte State0-Snapshot-Funktion ergänzt. |
| README-Diff | Nur Topic- und Updateverhalten ergänzt. |
| Zeilenenden | Vorhandene CRLF-Zeilenenden der beiden geänderten Dateien beibehalten. |
| Patch-Dry-Run | Patch wird gegen die ursprünglichen bereitgestellten Dateien geprüft. |
| Vollständiger ROS-Build | In dieser Bearbeitungsumgebung nicht möglich; in der ROS-Noetic-/Image-Build-Umgebung nachholen. |
| Laufzeittest | MQTT-Anfrage bei publish_state0=false senden; genau definition und status müssen neu eintreffen. |
| Frühstart-Test | Anfrage vor dem ersten Satellitenarray senden; strukturierter Status mit unknown/null muss eintreffen. |
| Intervalltest | publish_state0=true und publish_rate_hz auf 0.5, 1.0 und 2.0 setzen; reguläre Rate und ereignisgesteuerte Ausnahmen beobachten. |

## 9.1 Empfohlene MQTT-Laufzeitprüfung

mosquitto_sub -h <broker> -v \
  -t "<prefix>gps_state/state0/definition" \
  -t "<prefix>gps_state/state0/status"

mosquitto_pub -h <broker> \
  -t "<prefix>gps_state/state0/set/renew/json" \
  -m "{}"

Erwartung: Pro Anfrage wird jeweils eine neue Definition und ein neu berechneter Status veröffentlicht. State1 bis State4 dürfen durch die gezielte Anfrage nicht zusätzlich ausgelöst werden.

# 10. Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-10 | ChatGPT | Technisch umgesetzt | Gezielte State0-MQTT-Anfrage, unmittelbare Neuberechnung und Dokumentation des Updateintervalls ergänzt. |

# 11. Commit-Nachricht

BS_Add targeted GPS State0 MQTT refresh

Date: 2026-07-10

Summary:
- Added the gps_state/state0/set/renew/json MQTT request topic.
- Rebuilt and republished only the retained State0 definition and live status on demand.
- Made targeted State0 refresh independent of publish_state0 and the satellite-array snapshot.
- Recalculated time-dependent GPS ages, grace periods and timeout values when the request is handled.
- Documented the targeted refresh and the MQTT-configurable regular update interval.

Changed files:
- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/lib/xbot_monitoring/README.md
- _Dokumentation/2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.docx
- _Dokumentation/2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.pdf
- _Dokumentation/2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.patch
- _Dokumentation/2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.txt

# 12. Auslieferung

| Artefakt | Dateiname |
| --- | --- |
| Vollständiges Projektpaket | 2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Codepaket - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.zip |
| Geänderte Dateien | 2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Geaenderte Dateien - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.zip |
| Patch | 2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.patch |
| Commit-Nachricht | 2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.txt |
| PDF-Dokumentation | 2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.pdf |
| DOCX-Dokumentation | 2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.docx |