OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1

Dokumentation der Codeaenderung zur Wirkbedingung des Mow Load Factors. Der effektive Faktor wird nur noch als Geschwindigkeitslimit verwendet, wenn der Maehmotor laut Low-Level-Status eingeschaltet ist.

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | OpenMower-TAF-ROS |
| Dokumentenart | Aenderungsdokumentation |
| Thema | Mow Load Factor Motorfreigabe |
| Version | v0.1 |
| Status | Entwurf / zur Pruefung |
| Erstellungsdatum | 2026-07-03 |
| Autor / verantwortliche Person | ChatGPT, im Auftrag von Andreas |
| Ablageort | _Dokumentation/ |
| Referenzen | MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt; src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp |

# 1. Ziel der Aenderung

Der Mow Load Factor soll nicht mehr allein durch den High-Level-State MOWING wirksam werden. Er soll nur dann als effektiver Faktor kleiner als 1.0 an den Planner weitergegeben werden, wenn der Maehmotor tatsaechlich eingeschaltet ist. Dadurch bleiben Bewegungs- und Transportfahrten ohne aktiven Maehmotor unverlangsamt. Wenn der Maehmotor waehrend einer Bewegungsfahrt bewusst eingeschaltet bleibt, wirkt der Load Factor weiterhin.

# 2. Fachliche Regel

Die neue Wirkbedingung fuer den effektiven Faktor lautet:

effective_factor = computed_factor, wenn enabled && state == MOWING && mow_enabled

effective_factor = 1.0, wenn eine dieser Bedingungen nicht erfuellt ist

| Situation | mow_enabled | Effective Factor |
| --- | --- | --- |
| MOWING-State, Maehmotor aus | false | 1.0 |
| MOWING-State, Maehmotor an | true | berechneter Faktor |
| Transport/Bewegung mit Maehmotor aus | false | 1.0 |
| Transport/Bewegung mit Maehmotor bewusst an | true | berechneter Faktor, sofern State MOWING ist |
| Nicht-MOWING-State | egal | 1.0 |

# 3. Technische Umsetzung

## 3.1 Geaenderte Datei src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp

Neue Membervariable mow_motor_on_ mit Default false ergaenzt.

In statusCallback() wird mow_motor_on_ aus msg->mow_enabled uebernommen.

effectiveFactor() prueft zusaetzlich mow_motor_on_.

Die Berechnung des computed_factor bleibt unveraendert: Strom, Motortemperatur und ESC-Temperatur werden weiterhin ausgewertet.

Die Bewegungslogik und MowingBehavior wurden nicht geaendert.

Relevanter Ausschnitt der neuen effectiveFactor()-Logik:

return enabled_ && isMowingState() && mow_motor_on_ ? last_computed_factor_ : 1.0;

Relevanter Ausschnitt der neuen Statusuebernahme:

mow_motor_on_ = msg->mow_enabled;

## 3.2 Geaenderte Datei MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt

Die README beschreibt nun, dass /mower_logic/mow_load_factor/effective vom lokalen Planner als Geschwindigkeitsfaktor verwendet wird.

Die neue Wirkbedingung des effektiven Faktors ist dokumentiert.

Der Unterschied zwischen Bewegungsfahrten mit Maehmotor aus und Bewegungsfahrten mit bewusst eingeschaltetem Maehmotor ist beschrieben.

# 4. Nicht geaenderte Bereiche

Keine Aenderung an MowingBehavior.

Keine Aenderung an der Pfad- oder Transportlogik.

Keine Aenderung an der Planner-Multiplikation selbst.

Keine neuen ROS Topics und keine neuen Parameter.

Keine Aenderung an den Default-Schwellwerten.

# 5. Pruefung

| Pruefung | Ergebnis |
| --- | --- |
| Quelltext-Diff | Gezielt fuer MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt und src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp erstellt. |
| Whitespace-Pruefung | git diff --check fuer die geaenderten Textdateien ohne Befund. |
| Logikpruefung | effectiveFactor() liefert 1.0, sobald mow_enabled false ist. |
| Build/Test | Nicht ausgefuehrt, da in dieser Umgebung keine vollstaendige ROS/Catkin-Buildumgebung validiert wurde. |

# 6. Geaenderte und neue Dateien

| Datei | Art | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt | geaendert | README um Wirkbedingung des effektiven Faktors ergaenzt. |
| src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp | geaendert | mow_enabled als zusaetzliches Gate fuer effectiveFactor() eingebaut. |
| _Dokumentation/2026-07-03 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1.docx | neu | Bearbeitbare Dokumentation. |
| _Dokumentation/2026-07-03 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1.pdf | neu | PDF-Ausgabe der Dokumentation. |
| _Dokumentation/2026-07-03 - OpenMower-TAF-ROS - Commit Message - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1.txt | neu | Commit-Nachricht zur Auslieferung. |
| _Dokumentation/2026-07-03 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - Mow Load Factor Motorfreigabe - v0.1.patch | neu | Patch der geaenderten Textdateien. |

# 7. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeiter | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-03 | ChatGPT | Entwurf / zur Pruefung | Erstellung der Codeaenderung und Dokumentation. |

# 8. Commit-Nachricht

BL_Gate mow load factor by mower motor enable
Date: 2026-07-03
Summary:
- Added the low-level mowing motor enable state as an additional gate for the effective mowing load factor.
- The computed load factor is still calculated from current and temperature values, but the effective factor is only applied while the system is in MOWING state and /ll/mower_status.mow_enabled is true.
- Kept movement and mowing behavior unchanged, so transport movements with the mower motor off are not limited and movements with the mower motor intentionally on remain load-factor-limited.
- Updated the mowing load factor README and added project documentation for the change.
Changed files:
- MOW_LOAD_FACTOR_MQTT_README.txt
- src/mower_logic/src/mow_load_factor.cpp